数字调频耳机技术参数及公司资质要求

一、公司资质要求

投标厂商必须提供如下原件： 营业执照(注册资金必须在100万以上,不含100万)，税务登记证，机构代码证，产品质检报告，无线电发射设备生产备案书，无线电发射设备销售备案书，无线电发射设备型号核准证（需要提供原件，无线电台为国家特殊管制设备）

二、数字调频立体声耳机技术参数

1、频率范围FM:65-108MHz

2、可以自动搜台，也可以存台

3、灵敏度：小于3uV

4、信噪比：大于56db

5、整机失真度：小于3%

6、额定输出功率：100mW

7、最大输出功率：200mW

8、电源：直流3V，配两节五号AA电池

9、关机键,必须长按2秒才关机.(防止学生使用时候,误按到关机键,导致关机)

10、所提供的耳机必须带有微调功能.(防止因区域变化,引起接收效果不好,可随处微调)

11、耳机不能有外露的过线，防止折断

12、耳机天线要完全隐蔽，即为美观也防止折断

13、数字显示屏的宽度不得低于28毫米，目的是为了保证斑马纸有足够的接触面积防止后期出现缺笔画的故障

14.要求能生产耳机,同时也有能力生产学校调频发射电台的厂家参与.(只有具备生产电台的厂家才有实力维护学校调频发射电台和学生使用的耳机)

三、采购要求：

必须符合采购项目的具体内容或采购货物清单及技术参数

项目要求：

1、免费提供2套100瓦数字调频发射台（含发射机、天线、录音卡座）（附发射台技术参数）

2、无线调频耳机，可接收无线调频发射台的信号进行语言电化教学及调频收音耳机及配套音频接口

3、主要特点及用途：调频无线耳机是针对教学、英语四、六级考试耳机专门设计的听力考试耳机。调频耳机发射器性能稳定，可与电脑连接，播放数字音源。外观设计新颖，美观大方，佩戴舒适,可以折叠，结实耐用，内部电路用料考究，制作精细，音质清晰，声音宏亮，灵敏度高，选择性好。

4、本次招标产品为学生自愿购买，故需要中标厂商到学校设定售卖地点，对学生售卖，并在学校设定一个售后服务点为学生更换耳机以及学校考试调频电台的检修。

（附：数字调频发射台技术参数要求）

1、RF频率范围 68MHz～108MHz （有独立的进口锁频器），使用频率FM74.1MHz。

2、输出功率 0～300额定功率连续可调（数字调频一级放大， 非模拟小功率引入信号由大功率放大器放大）。

3、输出功率允许偏差＜±10%，输出功率稳定度＜±3% 。

4、室外天线：输出阻抗50Ω    “T”字加强型。

5、RF 输出连接器  N-50K。

6.、带内残波＜ -70dB  高次谐波＜ -60dB  寄生调幅＜ -50dB。

7、载频允许偏差 ±300Hz	（同步±0.5 Hz）。

8、频率稳定度优于 1×10-6 （同步优于 4×10-10）。

9、调制度   0-120KHz  (100%调制  75KHz)。

10、AES 输入阻抗      110Ω 平衡。

11、AES 输入电平    0.2～10Vpp。

12、AES 采样率     30kHz～96kHz。

13、音频电平增益 -15dB～+15dB    步进 0.1dB。

14、频率响应  ±0.1dB（30Hz～15KHz，100% 调制，不加重，不去重）。

15、左右声道电平差	±0.2dB（30Hz～15KHz，100% 调制，加重，去重）。

16、信噪比≥50dB	30Hz～15000Hz。

17、散热方式 ＜0.1%（30Hz～15000Hz，100% 调制,不加重，不去重） 强迫对流.。

18、机箱外壳   需能防辐射(全封闭式安全设计)。

19、运行环境温度	5℃～+40℃。

20、安全性  设备在运行时不能影响航天航空信号。