KTS-462R4L  1台

技术指标：

| 最大测量距离 |  |
| --- | --- |
| 单棱镜 | 5.0km |
| 免棱镜 | 400m |
| 反射片 | 1.0km |
| 数字显示 | 最大：99999999.999，最小：1mm/0.1mm可选 |
| 精度 | 有棱镜：2+2ppm 免棱镜：3+2ppm |
| 测量时间 | 精测0.3秒，跟踪0.2秒 |
| 气象修正 | 温度气压传感器自动改正 |
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 |
| 角度测量 |  |
| 测角方式 | 绝对编码式 |
| 码盘直径 | 79mm |
| 最小读数 | 0.1″/1＂/5＂可选 |
| 精度 | 2＂ |
| 探测方式 | 水平盘：对径 竖直盘：对径 |
| 望远镜 |  |
| 成像 | 正像 |
| 镜筒长度 | 154mm |
| 物镜有效孔径 | 望远：45mm 测距：50mm |
| 放大倍率 | 30× |
| 视场角 | 1°30′ |
| 分辨率 | 3＂ |
| 最小对焦距离 | 1m |
| 自动垂直补偿器 |  |
| 系统 | 光电式双轴电子补偿 |
| 工作范围 | ±4＇ |
| 精度 | 1＂ |
| 水准器 |  |
| 管水准器 | 30＂/2mm |
| 圆水准器 | 8＇/2mm |
| 光学对中器 |  |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 3× |
| 调焦范围 | 0.5m～∞ |
| 视场角 | 5° |
| 其它 |  |
| 显示类型 | 2.7英寸240*320点阵高亮真彩显示屏 |
| 电源 | 可充电镍-氢电池 |
| 电压 | 直流6V |
| 连续工作时间 | 10小时 |
| 尺寸 | 160mm×150mm×330mm |
| 重量 | 5.8kg |

K9V接收机精度指标 3台

| 模式 | 精度 |
| --- | --- |
| RTK水平精度 RTK垂直精度 静态、快速静态平面精度 静态、快速静态高程精度 码差分定位精度 单机定位精度 | ±(1cm+1×10-6.D) ±(2 cm+1×10-6.D) ±(2.5 mm+1×10-6.D) ±(5.0 mm+1×10-6.D) 0.45 m(CEP) 1.5 m(CEP) |
| 接收机部分 初始化时间 置信度 原始数据更新率 通道 -GPS -GLONASS -SBAS GIOVE-A – GIOVE-B 天宝Maxwell 6 测量GNSS 技术 | ＜10s >99.9% 5HZ（最高达到20HZ） 220通道 L1 C/A, L2E, L2C, L5 L1 C/A, L1 P, L2C/A, L2 P, MSAS/WAAS/EGNOS L1 C/A,L5 L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC（可支持） L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC（可支持） |
| 物理指标 尺寸 重量 内存 单块电池容量 电压 | 高96mm，直径184mm，密封橡胶圈到底面高60mm 1.2kg(含电池) 64M 3200mAH 7.4V，单块电池连续工作时间可达12小时，可外接直流电，宽压输入范围14-18V，内外电源自动切换 |
| 低功率 防震 防水 防尘 等级 | 2W 坚固轻便的外壳，抗2米自然跌落 水下2m浸泡 完全防止粉尘进入 IP67 |
| 环境特性 工作温度 存储温度 | –60 °C to +80 °C –60 °C to +80 °C |
| 电台参数 频率范围 通道间隔 通道传输速率 存储通道数 频率稳定度 调制方式 天线阻抗 环境温度 湿度 电台作用距离 | 450 — 470MHz 0.5MHz 19200bps 8个 ±2.0ppm GMSK 50 60℃ — +80℃ 10 — 90%相对湿度，无冷凝 0-30KM，平原地区可达到60----80公里 |
| 内置GPRS/CDMA网络通信部分 支持GPRS/CDMA通信服务，国际通用，自动网络登录，兼容各种CORS系统的接入 |  |
| 功能键和指示灯 双键操作：可灵活对接收机工作模式和数据链方式进行设置 |  |