| 物流管理系实训室设备采购清单及技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 |  |  |
| 1 | 电子白板支架 | 能够与实训室现有电子白板(型号 ： BBT3000D)配套的可移动式电子白板专用支架,铝合金材质,具有较强的稳定性,能够与现有白板相配套. | 1套 |  |  |
| 2 | 模拟市内取派 车辆 | 型号：定制 规格：市内取派车，用于货物短距离周转与临时存放； 材质：冷轧钢压制，底部四个聚安脂脚轮，带有脚刹； 车厢一侧面设计一对移门，便于在侧面进行装车、卸车操作，车厢后部设计成双开门，方便 从车厢尾部进行装车和卸车操作； 车厢底部有个密闭空间，可设计抽屉，临时存放物品； 采用双锁扣固定，形成全封闭车辆，防止在运输及搬运过程中晃动。 扶手采用圆管弯曲而成，距地面高 1000mm。 车厢尺寸 1：1660*1120*1250mm；箱体采用折弯凹凸楞面；整体高度约 1600mm 左右； 车厢尺寸 2：1410*970*940mm；箱体采用平面；整体高度在 1300mm 左右。 参考样式： | 2辆 （2 种 规格尺 寸各1 辆 |  |  |
| 3 | Z型连续提升机 | 型号：定制 规格：1． 用途：可连续自动升降，短距离积放输送，有C型、Z型、E型等结构。 2． 输送物类型：塑料周转箱、托盘等，输送单元载荷：100kg。 3．升降行程：2000mm、输送物尺寸：370mm×290mm×180mm。 4．升降速度：40m/min、输送工件方向：单向、输送方式：O带、输送有效宽度：400mm/1200mm 、高度调节：±25mm、输送节拍：10件/min。 5．机架材料：铝合金、碳钢方管，采用品牌电机减速机。 6．另有输送线控制柜整改增加相应控制器件、整改等一批 7．仓储与配送实训 以第三方物流管理系统和物流实验室实训环境为基础，组织学生分组、分岗位的在操作任务的驱动下进行自主学习，并提供考核标准从过程、成果和个人体会三方面评价学生成绩。 以业务流程为主线，侧重操作层面，融入真实企业案例及数据模拟，包括的主要模块是：库房规划、仓库设施设备配置、货位编号及储位分配、订单处理、入库作业、在库作业、流通加工作业、补货作业、分拣出库作业、退货作业、配送作业。 ★参数中7仓储与配送实训能够与络捷斯特综合业务系统软件无缝对接，提供原厂家授权证明文件。不能提供者，按照无效投标处理。 ★络捷斯特综合业务系统软件主要功能参数：系统应包括基础资料管理、仓储订单管理、仓储管理、运输管理、商务结算、决策管理等核心子系统，综合实现并能够满足整物流各个执行环节的业务运作和管理决策的需要； 系统须与供应链、国际物流等物流系统搭建在同一界面和同一数据库平台之上，以便于安装维护；各子系统既能独立使用，又能集成使用；系统必须能够与自动仓储、电子标签分拣、POS、数据采集器、RF、RFID、GPS等设备实现无缝连接。 | 1套 |  |  |
| 4 | 打印机 | 型号：HP M401dn 规格∶产品类型 黑白激光打印机 产品定位 商用高效 最大打印幅面 A4 最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 33ppm 处理器 800MHz 内存 标配：256MB，最大：256MB 双面打印 自动 网络功能 支持有线网络打印 打印性能 首页打印时间 8秒 打印语言 PCL5e，PCL6，PostScript3仿真，PDF v1.7 打印字体 84种可扩展的TrueType字体 月打印负荷 5万页 接口类型 USB2.0 主机USB端口 Walk-up USB端口 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 耗材 耗材类型 鼓粉一体 硒鼓型号 HP 80A(CF280A) 硒鼓寿命 约2700页 介质规格 介质类型 纸张（普通纸，环保纸，薄纸，重磅纸，证券纸，彩色纸，信头纸，预打印纸，预先打孔纸，再生纸，粗面纸），信封，标签，透明纸，卡片纸 介质尺寸 A4，A5，A6，B5(JIS) 介质重量 纸盒1：60-163g/2，纸盒2/可选纸盒3：60-120g/2 选配纸盒 标配：150页 其它参数 显示屏 3.5英寸（8.89厘米）彩色图形触摸液晶显示屏，控制面板上显示“NON” 产品尺寸 364.6×368×271mm ，364.6×633.4×383.6mm（全部展开） 产品重量 11kg 系统平台 Windows 8/7 (32/64bit)/Vista (32/64bit)/XP 32bit SP2 /Server 2008 (32/64bit)/Server 2003 32bit（SP3或更高版本） Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7 Linux 电源电压 220-240V（±10%），50Hz（±2Hz） 电源功率 打印：570W，就绪：7.3W，睡眠：1.68W，关闭：0.1W 环境参数 工作温度：15-32.5℃，工作湿度：10-80 | 2台 |  |  |
| 5 | 电瓶 | 淄博火炬D-400 与实验室合力CPD15叉车相配套的电瓶 | 1组 |  |  |
| 6 | 3D虚拟现实物流实训系统 —港口集装箱堆场管理系统 | 定制 技术参数： -港口集装箱堆场管理系统 本系统通过虚拟现实技术，以港口集装箱堆场和货运码头为原型，进行集装箱堆场业务流程的仿真模拟以及相关知识点的介绍和讲解。系统具体参数如下： 1、基本功能模块 1) 3D场景和设备模型 系统提供了按照真实集装箱码头建模的3D场景和场地设备。场景布置，设备的规格均按照真实情况进行模拟。 提供1:1比例建模的底盘车模型，龙门吊模型，桥吊模型，多种集装箱模型（如框架箱，冷藏箱，罐式集装箱），检查桥建筑模型等。 2) 互动和操作 支持多相机在不同模式中切换，视角包括飞行视角，虚拟角色视角，车辆视角，龙门吊视角，龙门吊驾驶员视角，桥吊视角，桥吊驾驶员等。 提供人性化的UI界面：全局地图界面，帮助界面，知识讲解界面等。 2、教学实训模块 1) 知识百科：整合了包括区域知识，集装箱知识，港口设备知识，流程知识等多方面各角度的知识点的图片，文字，音频讲解资料，3D模型。用户可以在场景中点击各个热点模型来了解对应的信息。 2) 多种方式教学互动：例如自由漫游，预设讲解路线自动漫游，飞行俯视，设备模拟操作等方式来丰富教学手段，并强化和加深学习效果。 3、设备操作模拟 支持底盘车/龙门吊/桥吊的模拟操作，如集装箱吊装、车辆驾驶等操作模拟。 1) 货车操作模拟：包括转向，前进，后退，集装箱运输。 2) 龙门吊操作模拟：包括吊具上升/下降，大车左右行驶，吊具开锁/闭锁，小车左右行驶，吊具左右旋转，不规范操作检测等 3) 桥吊操作模拟：包括吊具上升/下降，大车左右行驶，吊具开锁/闭锁，小车左右行驶，吊具左右旋转，不规范操作检测等； 操作的过程中均有任务提示和错误警告。 4、出港流程模拟 通过一系列任务进行进出港流程的模拟操作： 1) 重箱进入港口检查桥：司机将集装箱拖车驶入进闸车道，将准备好的集港单提交给检查桥工作人员。集港单包括：设备交接单+装箱单。 2) 码头收箱、堆存：司机到达CMS指定的箱位。堆场轮胎吊操作员接到检查桥发送的进港通知后，完成收箱堆码的操作。 3) 报关：装船货物集港完毕后，报关行向海关报关。海关查验合格后放行。 4) 装箱：堆场理货员指挥龙门吊将指定的集装箱装载到拖车上。堆场理货员检查集装箱箱体情况，并核对提取的集装箱是否正确，如有问题及时通知码头控制中心更改提箱命令。 5) 装船：船舶靠岸后，码头作业指挥人员根据装船顺序单指挥装卸桥进行装船作业。 5、硬件外设和部署模块 支持多种操作设备，包括鼠标，键盘，以及多种游戏外设。 支持通用游戏方向盘/摇杆来驾驶和控制龙门吊/桥吊等港口设备。 支持多平台发布，发布平台包括 PC, Web, IPad, Android等。 ★该软件需要与学校现有络捷斯特港口综合作业管理系统功能在同一平台使用，数据能够实现共通。提供原厂家证明文件。无法提供证明文件者，按照无效投标处理。 ★港口综合作业管理系统主要功能参数： 集装箱码头管理系统是一套面向集装箱码头业务操作和管理的软件系统，以计划控制为核心，为码头生产提供有效的业务支撑平台。该系统按照功能体系分为：基础管理系统、码头堆场管理系统、码头船舶计划系统、码头闸口管理系统、码头商务计费系统、码头箱务管理系统、码头综合查询、外围设置八大功能体系。 | 1套 |  |  |