| 多媒体教室参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| 1 | 投影机 | ·投影技术：LCD ·标准亮度：≥4200流明 ·对比度：≥2000:1 ·标准分辨率：≥1024×768 ·灯泡：≤ 265W 标准模式下灯泡寿命≥3000小时 ·开机时间：≤3秒 ·功耗：标准功耗：≤239W，待机功耗：≤0.4W ·机身中文标识，遥控器中文按键 ·提供节能、环保及TCO证书（提供厂家盖章复印件）厂家项目授权原件。 ·提供制造厂商针对本项目所供产品型号的技术参数确认函原件。（制造厂商加盖公章原件） | 4台 |
| 2 | 计算机 | ·品牌电脑（要求是联想、戴尔、惠普之一） ·CPU：INTEL 奔腾双核处理器 ·内存：2G DDRIII1333 ·硬盘：500G SATA 7200转 ·显示卡：集成高性能显卡 ·网卡：1000M网卡，支持WOL网络唤醒 · 机箱：立式，带机箱锁位，顶置开关；USB接口数量前2后4，前置USB分离设计，避免USB设备干涉；带后I/O安全盖板：（可锁定键盘线、鼠标线、网线、显示器线，不打开机箱的情况下，安全盖板无法拆卸，防止外接设备（键盘、鼠标等）丢失；机箱内置报警开关：在通电和断电的情况下，均可实现机箱开启报警。 ·光驱：DVD ·硬盘还原：主板集成硬盘还原功能、网络同传（具有增量同传和断点续传的功能）功能，且速度不低于500M/分钟；远程唤醒及可同时控制所有计算机重启/关机。具有主板集成（非外置设备）硬盘保护功能和管理、监控功能，当电脑的软、硬件发生变化和缺失时，可远程报警，并可查询计算机软硬件运行状态。 ·显示器：19寸宽屏液晶,获得EPEAT Gold认证 | 4台 |
| 3 | 网络中控 | ·分体式网络中控，全金属按键面板，一键开关机（开门即用、关门即走）。 ·3 路VGA输入（台式电脑、笔记本电脑、数字展示台），2 路VGA输出。复合视频3进2出，视频带宽300MHz，音频5进2出。4路RS232串口控制，4路数字i/o控制。 ·4路220V电源控制。 ·中控主机内置防盗报警模块，带有声光报警接口，在断电60天内，设备（如：投影机、电脑等）一旦被非法移动，在教室端、总控室端、保安室端发出报警信号。 ·可根据操作风格针对面板上的每个按键的功能进行自定义修改，能实现可编程控制。 ·有计算机死机重启功能开关按键和求助按键。 ·采用工业级电流检测投影机灯泡计时，根据电流变化判断投影机状态，计时精确到分钟，并能进行灯泡更换时间预警。 ·要求与学校原有网络集控软件实现兼容，保护学校原有投资不受损失； ·资质要求：多媒体控制器3C认证,iso9001认证、ISO14001认证, 所有认证为同一公司获得，否则为无效资质。不接受OEM产品投标，需提供原厂原包装证明 | 4台 |
| 4 | 钢制讲台 | ·外形尺寸： 1200*690*950(mm) （左右*前后*上下），需额外配加20CM底座 ·面板尺寸：671*409（mm）（左右*前后） ·材质：1.2mm冷轧钢板 ·功能性要求：上盖门左右分拉开关方式，开关轻便；非接触式磁感应大门探测装置；具防腐、防锈、耐磨、散热等性能；后盖门采用上下双卡锁结构，具有防盗性能；上盖门结合处采用防尘结构，避免粉尘对设备的损害，同时保证设备安全性 | 4台 |
| 5 | 投影幕布 | 120寸,采用管状电机，备有热保护系统。 | 4个 |
| 6 | 蓝牙数字扩声系统 | ·针对教学扩声需求设计，人声处理更加清晰，适合教学环境。 ·具有3路麦克风输入，音量独立控制，方便接入不同类型的麦克风。 ·具有4路音频输入，同步输出，无需切换； ·具有2路音频输出，支持录播等设备接入 ·具有完善的自身保护功能，如过载、短路等。 ·设备采用低功耗设计，无风扇、无噪音，适合长时间工作，免维护。 ·数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并且可以限制最大音量，便于管理。 ·中文LCD菜单显示，清晰直观。 ·内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用，通过蓝牙麦克风实现电脑翻页功能。 ·技术指标： 无线接收频率：2402 – 2480 MHz 无线调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian 无线发射功率：2.5 mW。 有效接收距离15米 功放频率响应：20 Hz ~ 20 KHz (±3 db) 麦克风灵敏度：-82 dBm (1% BER) 信噪比：90dB 输出功率：150W+150W USB通讯接口：1路 麦克风输入：3路 音频输入：4路 音频输出：2路 使用电源：AC180~240V（50~60Hz） 含150W音箱一对：采用木质箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境。 | 4套 |
| 7 | 多功能蓝牙麦克风 | ·多功能蓝牙麦克风是具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一体化设备； ·采用蓝牙技术，麦克风与数字功放自动对频任意匹配，全部通用； ·采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰、误联；使用距离15米内无噪音、断音、无死角现象； ·发射器采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用的Mini-USB接口，方便使用； ·发射器可外接咪头，便于使用激光教鞭，同时具有内置咪头，可直接手持使用； ·音质清晰，适合教学。麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围不小于25CM； ·发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，防止设备因电量不足影响使用，在出现低电提示后仍可使用2小时以上； ·发射器具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，不会啸叫； ·使用翻页器功能时，只需麦克风与数字功放成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； ·发射器小巧、轻便，便于携带，可颈挂、手持等多种使用方式； ·设备的使用频率、发射功率等指标符合国家规定，产品通过国家无线电管理委员会认证（SRRC）； ·技术指标： 发射使用频率：2402 – 2480 MHz； 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 发射功率：2.5 mW； 有效接收距离：15米以内； 拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM 连续使用时间：20小时以上。 | 4个 |
| 8 | 辅助材料及安装 | 吊架、视频线，电源线，控制线，PVC线槽，公牛插排等 | 4套 |