辽宁省交通高等专科学校

浴池经营承包项目招标说明及评分标准

一、项目名称：辽宁省交通高等专科学校浴池经营承包项目

二、招标编号：

三、招标人：

四、招标公告时间：

五、招标项目名、数量及主要性能参数要求

（一）招标说明

为提高学校浴池服务质量，响应国家环保节能的政策要求，我校决定引入社会企业以服务外包的方式投资经营学校浴池，现就其设施改造及经营权外包项目进行招标。

（二）项目内容

1、辽宁省交通高等专科学校浴池。

2、校区学生人数为10500人。

3、合作方式：设施改造及经营权外包。我校引入社会企业投入设备设施、改造并管理经营学校浴池，学校提供现有条件浴池，投标人负责投资设备设施及装修改造，并负责日常运营与维护，为师生提供优质的洗浴服务。所有投资运营费用由投标人承担，并向校方交纳管理费每年人民币捌万元整。

4、学校提供的建设条件：

（1）校方提供现有浴池和原有基础设施。

（2）提供合适的设备安装场地。

（3）提供水至浴池外阀门井、配电至浴池内配电柜。

（4）配合企业做好投标前必要的现场考察工作。

5、工程项目内容：投标人承担项目改造与维护的一切费用，为师生洗浴提供优质服务。项目要求采用节能设备，包括空气源热泵、废水源热泵、太阳能等节能热水设备、热水储存及供给系统、热水管网系统、浴室内淋浴间、更衣间装修改造工程及智能节水控制刷卡等系统的设计和施工。

6、合作期限：意向6年，承包经营合同二年一签。

7、本项目招标采用公开招标形式。

8、无论投标结果如何，投标人自行承担参加投标有关的全部费用。

9、投标人应详阅招标文件中的所有条款、格式、表格、条件及规范。如果不按招标文件要求提交投标文件和资料，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标文件被视为废标。

10、投标人被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关一切其他情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、公共设施以及学生人数安排可能的调整与重大变化等因素，如遇上述情况导致洗浴中心停止使用时，投标人自行承担相关的风险，并不得向招标人提出任何补偿要求。

11、现场勘查：投标人在投标以前应进行现场实地勘察，以获取投标人认为必须了解的任何信息或情况。投标人被认为在递交正式投标文件以前已经对现场及设备情况有了充分的了解和评估，并已将这种了解和评估的结果反映到投标人的投标文件中。

12、投标人必须达到本招标文件的项目建设要求、服务与管理要求、项目验收要求、投标人资质要求的全部条款，招标人方可接受其投标。对于学校的要求，投标人不得简单地以响应来应对，而必须就每个要求的如何响应提出具体的详细方案，否则这样的响应不会予以确认。

13、竣工的最后日期：2016年8月20日。

（三）招标项目的建设、服务与管理要求

1.建设要求

（1）必须对浴池的改造提出具体的设计、施工方案，学校对施工方案有提出修改和最终决定的权利。

（2）必须对浴池改造采购的设备设施、建筑材料与工艺提出标准。注明所用主要材料及配件的品牌、规格型号、数量、总造价。洗澡间排气通风要高效,确保洗澡不闷人。在整个建设过程中，施工的每一步要严格接受学校的监管。

（3）在装修中，为尊重学生的个人隐私，把浴间分为大众洗浴和单间洗浴，男女单间至少各在60间以上。

（4）负责热水管道、智能节水控制刷卡系统（含卡机、电磁阀、卡机电源、室内电线）建设。智能节水控制刷卡系统可以使用现有校园一卡通厂家产品安装或另行选择厂家品牌，但必须保证学生持校园一卡通进行结算。

（5）建设供水充足的节能热水系统，为减少学校电力负荷，不得采用电加热作为制热设备，全部使用节能产品。

（6）要确保任何季节学生都有足够的热水洗澡。

（7）热水系统独立运行，同一管网内的供水压力恒定，水温恒定，提高洗澡舒适性。

（8）管道必须经合理设计，配有管道冷水循环系统，尽量减少开启水龙头时放冷水的时间，确保第一个进入浴室洗澡的学生15秒内放出洗澡热水。

（10）热水指标要求

终端出口水温：冬季≥44℃，夏季≥40℃（实测）；用水收费要求：按流量计费，每升水收取5分人民币。

2、设备、材料要求

（1）空气源热泵、水源热泵等节能设备要求提供性能检测（能效比）的省级或以上检测报告。

（2）热水增压泵、循环泵采用要采用较高档次品牌。设备在运转时产生的噪声以不影响学生睡眠为基本要求，白天和晚间噪声须达到国家环保要求及沈阳地方有关要求。在设计建设方案时，必须针对每个点独立制订完整的降噪措施。

（3）闸阀、排气阀、止回阀、管道采用一线品牌。为了充分保障热水效果，减少热水循环过程中的热损耗，管道需采用B1级厚度为30mm以上的复合橡塑隔热材料进行包裹保温。

（4）系统电线电缆必须为国标及以上等级电缆。

（7）更衣间内安装高档防锈更衣柜，无味、卫生干净，强度高、不变形，耐腐蚀、寿命长。

（8）乙方提供的基础建设与设备设施必须确保不会爆炸、不会触电、不会烫伤、不会滑到，无噪音、无污染、无甲醛、无偷盗等。在室外设施设备装有安全围栏，警告靠近。在其他学校已经在运行的项目没有事故。

（9）墙砖、地砖使用国内一线品牌产品；顶棚采用高档、耐腐蚀材料。

3、服务与管理要求：学校浴池运营维护由企业负责，企业必须组建满足工作需要的服务团队。

（1）组建一支高效有力的维护与服务团队，制订具体的管理制度与细则。设施设备的维修维护时间要有明确的承诺，其中水龙头维修时间必须在半天内解决。

（2）确保学生洗澡热水供应量。停水时间超过一天的，学校要对经营者进行处罚。

（3）全年热水终端出口温度：冬季≥44℃，夏季≥40℃，或根据学生的需求在不同季节调整至相应温度并保持恒定。

（7）投标人应配备足够的管理、维护、清洁等人员，确保设备完好运行，确保浴池卫生、整洁，为师生创造一个良好的洗澡环境。

（8）投资人在中标、签订合同后，在经营过程中须接受招标人的监督、管理和考核。

（9）浴室投资经营方有义务就浴池设施设备的维护、维修、卫生等方面的工作制订详细的制度并执行好。要热情解答、解决学生反映的相关问题，有义务服从学校管理部门的管理。对学生的投诉必须在一个小时内响应，一般问题应当场解决，最长不得超过一天。

（10）承包经营方必须接受校方有关部门的统一领导、管理，独立经营，自负盈亏。

（11）中标后，承包经营方有下列情形之一，校方有权终止承包经营方经营权：

①擅自改变项目开展范围或从事非法项目开展活动；

②转让、转租；

③违反国家法律、法规和学校及后勤服务总公司的规章制度，不听劝阻，造成恶劣影响；

④在合作经营场所外开展项目。

（12）因学校统一规划等原因，征用经营场所时，校方有权终止承包经营方经营协议并提前一个月通知承包经营方，承包方须无条件服从校方决定，不得提出任何补尝。校方如择址另建浴池，在合同期内承包方可继续经营，所需费用原则上由承包方负责，具体事宜届时在校方主导下协商解决，承包方须无条件服从校方决定。

（13）承包经营方负责洗浴中心所有人员工资、福利、消毒、人员培训、健康证件及营业所需证件的办理并承担相应费用，浴池所有正常费用全部由承包经营方负责。

（14）承包经营方用水、用电挂表计量，水、电费单价按沈阳市有关规定执行。

（15）承包经营方负责安装应急照明设施及消防设施。并在经营期间负责接待针对洗浴中心的消防检查，针对发现的消防问题，承包经营方自行负担进行整改。

（16）承包经营方必须遵守国家、省、市有关安全生产的法律、法规，按照《国家食品卫生法》安全生产，如承包经营方人员发生安全事故，责任由承包经营方承担，校方不承担任何经济损失及连带责任 。

（四）、投标人资格要求

1、投标确认书。

2、具有独立法人资格，法定代表人证明或法定代表人授权委托书。

3、投标人的资格声明。

4、投标人企业营业执照副本（复印件加盖公章）和税务登记证（复印件加盖公章）。

5、投标人企业详细描述（包括企业简介、企业规模、人员组成、企业资信）。

6、投标人须为浴池主要动力设备的制造商，提供企业的相关资质证明、热泵产品的检测报告。

7、有过高校浴池清洁能源供水的经营经验。

8、详细的业绩证明（清单与合同复印件）。学校视情况会组织考察实际运行情况。

9、不接受联合体投标。

六、评标办法：

本次招标采用综合评分方式进行评标，校方评审委员会评委对投标方的以下方面进行综合评标：

1、公司资质；

2、公司业绩

3、环保节能设备应用于高校浴池的经营经验；

4、设备投入及改造方案

5、经营管理服务方案

得分最高者为中标单位。

七、报名截止时间：自本公告之日起至           前进行投标报名及资格审查。请拟参加本项目投标的各单位务必在此时间前将投标确认函，并携带公司相关资质、合同等等证明公司实力和经验的材料现场验证。

八、现场查勘时间：投标人在投标以前应进行现场实地勘察，以获取投标人认为必须了解的任何信息或情况。投标人被认为在递交正式投标文件以前已经对现场及设备情况有了充分的了解和评估，并已将这种了解和评估的结果反映到投标人的投标文件中。

九、招标文件价格：每份人民币    元，可投标时交纳，售后不退。

十、中标保证金：承包经营方中标后，需缴纳中标保证金5万元，合同签订后，中标保证金转为合同履约金。

辽宁交专浴池招标评分表（百分制） 投标单位：

| 评分项目 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.相关资质 （5分） | 1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立法人资格 | 1 |  |
|  | 2、经营范围以环保节能新能源为主 | 2 |  |
|  | 3、注册资本500万(含)——1000万得1分 1000万(含) 以上得2分 | 2 |  |
| 2.公司业馈（25分） | 1、在东北寒冷地区高校取得以新能源设备供水的浴池合作合同，每份5分 | 10 |  |
|  | 2、其它地区高校取得以新能源设备供水的浴池合作合同每份2分 | 10 |  |
|  | 3、合作单位服务好评每份1分 | 5 |  |
| 3.投标经验（10分） | 1、根椐招标说明制作的投标文件合理规范 | 2 |  |
|  | 2、公司法定体表人参加投标 | 2 |  |
|  | 3、具有使用新能源设备供水的高校浴池经营经验，每满一年得2分（须附合同书原件和营业执照复印件） | 6 |  |
| 4.设备投入及装修改造方案 （45分） | 1、能源设备方案 | 15 |  |
|  | 2、装修改造方案 | 20 |  |
|  | 3、投资概算 | 5 |  |
|  | 4、施工方案 | 5 |  |
| 5.经营管理方案 （15分） | 1、经营措施 | 3 |  |
|  | 2、管理制度 | 3 |  |
|  | 3、完善预案 | 3 |  |
|  | 4、服务承诺 | 2 |  |
|  | 5、安全承诺 | 2 |  |
|  | 6、卫生承诺 | 2 |  |
| 总 计 得 分 |  | 100 |  |