附件：

城轨实训场招标设备明细

| 序号 | 品名 |  | 数量及单位 | 性能及指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓孔测量标架 |  | 3个 | 1.精密加工的I型板标准标架，保证测量的精度和高速铁路全线测量的一致性，可以检校同组的其余测量标架。标架上安装有倾斜传感器，精度为±0.2mm 2.标架上安装有温度传感器，精度为±0.1 º 3.标架采用带有铝阳极氧化处理材质制成高强度、轻质、耐腐蚀的主体部分，能保证精度，精度为±0.2mm 4.测量标架I安装有倾斜及温度传感器，配置2个棱镜，棱镜精度为±0.2mm 5.测量标架II安装有倾斜传感器，配置2个棱镜 6.测量标架III配置2个棱镜，并具有搭接功能，比标准标架棱镜高出3CM 7.测量时标架可配合软件以轨道板的螺栓孔为定位基准进行测量 8.在测量时，标架上的锥形可伸缩机构的锥体插入螺栓孔中，锥形结构可以保证插入装置与螺栓孔同心，另一侧的插入机构未外径接螺栓孔内径小的圆柱支撑杆，形成可移动的锥形可伸装置，使连调标架可以正常插入，并实现重复、准确定位,各种数据线，全部采用LEMO优质接插件连接速调标架加工精度：0.2mm。 *9.投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 螺栓孔标准标架 |  | 1个 | 1.标准标架能检校同组其余各标架精度并配置1个棱镜,采用LEMO优质材料，标架精度为± 0.1mm *2.投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 微型棱镜 |  | 7个 | 精度±0.2mm，半球形铝合金材质。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轨道板精调软件（含道岔升级版） |  | 1套 | 1.软件通过电脑在windows操作平台上运行,可方便的进行多种操作 2.软件能与全站仪通讯，获取其温度、电子气泡等数值，控制其自动进行测量、读数 3.测量时软件配合测量标架以轨道板的螺栓孔作为定位基准进行测量 4.软件具有检校标架的功能，方便用户定期对标架进行检校 5.测量过程中可以随时检查定向，保证调板质量。 6.同时具有两种设站模式，可控制全站仪在CPⅢ或GRP控制网内进行设站 7.调板时可以单点测量、四点测量以及完整测量等多种方式结合 8.配合标架上的传感器实现快速获取数值，提高效率； 9.具有超限提示功能并可遥控测量标架上六个显示器工作，方便操作者进行快速调板 10.自动检校，误差补偿功能； 11.具有搭接功能。 12.具有标准测量及跟踪测量两种测量模式。 13.测量成果可以保存并输出，方便测量成果的检查。 14.具有道岔过度段测量功能 *15.投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 强制对中大三角 |  | 2个 | 精度为±0.2mm带有可调螺旋的地面三角架，制造材质为不锈钢钢材，保证重量,能够精准且迅速地在标志点上架设棱镜。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用基座 |  | 1个 | 精度为±0.2mm，不锈钢材质。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用棱镜 |  | 1个 | 精度为±0.2mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工控笔记本电脑 |  | 1台 | 1、处理器: Intel 酷睿双核以上处理器 2、处理器主频：≥1.04GHz 3、二级缓存：≥2MB 4、总线频率：≥533MHz 5、主板芯片组：≥Intel 945GM 6、内存容量：≥1GB 7、最大内存容量：≥4GB 8、硬盘容量：≥250GB 9、显示屏：≥12英寸 10、显示屏类型：触摸屏 11、标准分辨率：≥1024×768 12、屏幕比例：4:3 13、显卡类型：独立显卡 14、显存容量：共享内存≥1024M 15、续航时间：≥8h 16、重量：不大于3千克 17、操作系统：正版Windows 18、随机配件：电源适配器、驱动光盘、说明书、触控笔 19、附带软件：随机光盘及驱动程序 20、具有PC卡和ExpressCard插槽，具有1394接口、USB端口、RSR232端口、VGA端口、调制解调器端口LAN端口，具有无线，蓝牙功能 21、硬盘可以自有拆下，电池可换 22、液晶显示器 10.1XGA型（TFT）分辨率，高亮度低反射，阳光下可读，触摸屏，1000cd/㎡，可旋转。 23、全镁合金机壳，防水、防尘等级达到IP65标准，抗震机身，抗冲击、宽温、电磁兼容设计 *24、内置组网式无线数据传输模块串口调试软件 *25、内置CRTS I型板调整平顺性软件 26、关键性能：蓝牙、360度防水、防尘、符合国际IEC529标准、抗跌落冲击。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通讯线 |  | 1根 | 三头接口，连接全站仪与电脑，另一头电源预留接口，长度至少1.5米 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 测量标架 |  | 4个 | 1、精密加工的II型板标准标架，保证测量的精度和高速铁路全线测量的一致性，可以检校同组的其余测量标架 2、标架要配合精调软件的搭接功能，保证精调时的平顺性 3、标架上装有高精度的温度传感器，能获取作业环境周围的温度 4、标架上装有高精度的精密倾斜传感器以加快测量速度，倾斜传感器精度：0.2mm 5、专用精密小棱镜确保数据可靠性，精度达到0.2mm 6、各种数据线，全部采用LEMO优质接插件连接速调标架加工精度：0.2mm 7、测量标架I：作为测量标架，安装有倾斜传感器，配置2个棱镜 8、测量标架II：作为测量标架，安装有倾斜传感器，配置2个棱镜 9、测量标架III：作为搭接标架，安装有倾斜传感器，配置2个棱镜 10、测量标架IV：作为搭接标架，配置2个棱镜 11、4个标架精度均为±0.2mm *12、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 标准标架 |  | 1个 | 1、可以检校同组的其余测量标架 2、作为标准标架，配置1个棱镜 3、标架精度为± 0.1mm *4、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 微型棱镜 |  | 9个 | 圆球形铝合金外框，精度为±0.2mm |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 轨道板精调软件(含道岔升级板) |  | 1套 | 1、能连接全站仪，获取其温度、电子气泡等数值，并且控制其自动进行测量、读数 2、具有定向功能，使全站仪在GRP控制网内进行设站 3、能利用标架上的倾斜传感器实现快速测量，以提高工作效率 4、有数值超限提示 5、具有仪器检校功能，能在施工作业前，对仪器进行测试且对不超限的误差进行补偿，以减低仪器误差对施工的影响 6、具有搭接功能，使两次设站之间平顺过渡，避免施工中出现错台的事故 *7、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 强制对中大三角 |  | 2个 | 1、能够精准且迅速地在标志点上架设棱镜 2、用不锈钢材料制造 3、带有可调螺旋的地面三角架，加工精度为±0.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 专用基座 |  | 1个 | 不锈钢材质，精度为±0.3mm |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 专用棱镜 |  | 1个 | 专用精密小棱镜确保数据可靠性，精度达到0.2mm |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 工控笔记本电脑 |  | 1台 | 1、处理器: Intel 酷睿双核以上处理器 2、处理器主频：≥1.04GHz 3、二级缓存：≥2MB 4、总线频率：≥533MHz 5、主板芯片组：≥Intel 945GM 6、内存容量：≥1GB 7、最大内存容量：≥4GB 8、硬盘容量：≥250GB 9、显示屏：≥12英寸 10、显示屏类型：触摸屏 11、标准分辨率：≥1024×768 12、屏幕比例：4:3 13、显卡类型：独立显卡 14、显存容量：共享内存≥1024M 15、续航时间：≥8h 16、重量：不大于3千克 17、操作系统：正版Windows 18、随机配件：电源适配器、驱动光盘、说明书、触控笔 19、附带软件：随机光盘及驱动程序 20、具有PC卡和ExpressCard插槽，具有1394接口、USB端口、RSR232端口、VGA端口、调制解调器端口LAN端口，具有无线，蓝牙功能 21、硬盘可以自有拆下，电池可换 22、液晶显示器 10.1XGA型（TFT）分辨率，高亮度低反射，阳光下可读，触摸屏，1000cd/㎡，可旋转。 23、全镁合金机壳，防水、防尘等级达到IP65标准，抗震机身，抗冲击、宽温、电磁兼容设计 *24、内置组网式无线数据传输模块串口调试软件 *25、内置CRTS II型板平顺性软件 26、关键性能：触屏、无线、蓝牙、360度防水、防尘、符合国际IEC529标准、抗跌落冲击。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 通讯线 |  | 1条 | 三头接口，连接全站仪与电脑，另一头电源预留接口，长度至少1.5米 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | III型板测量标架 |  | 6个 | 1、精密加工的III型板标准标架，保证测量的精度和高速铁路全线测量的一致性，可以检校同组的其余测量标架 2、标架要配合精调软件的搭接功能，保证精调时的平顺性 3、标架上装有高精度的温度传感器，能获取作业环境周围的温度 4、专用精密小棱镜确保数据可靠性，精度达到0.2mm 5、各种数据线，全部采用LEMO优质接插件连接速调标架加工精度：0.2mm 6、测量标架1号和6号：作为测量标架，各配置1个棱镜 7、测量标架2号和5号：作为测量标架，各配置1个棱镜 8、测量标架3号和4号：作为搭接标架，各配置1个棱镜 9、6个标架精度均为±0.2mm *10、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | III型板标准标架 |  | 1个 | 1、可以检校同组的其余测量标架，采用LEMO优质材料 2、作为标准标架，配置1个棱镜 3、标架精度为± 0.1mm *4、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 微型棱镜 |  | 7个 | 圆球形铝合金外框，精度为±0.2mm |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 轨道板精调软件(含道岔升级板) |  | 1套 | 1、能连接全站仪，获取其温度、电子气泡等数值，并且控制其自动进行测量、读数 2、具有定向功能，使全站仪在GRP控制网内进行设站 3、能利用标架上的倾斜传感器实现快速测量，以提高工作效率 4、有数值超限提示 5、具有仪器检校功能，能在施工作业前，对仪器进行测试且对不超限的误差进行补偿，以减低仪器误差对施工的影响 6、具有搭接功能，使两次设站之间平顺过渡，避免施工中出现错台的事故 *7、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 强制对中大三角 |  | 2个 | 1、能够精准且迅速地在标志点上架设棱镜 2、用不锈钢材料制造 3、带有可调螺旋的地面三角架，加工精度为±0.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 专用基座 |  | 1个 | 不锈钢材质，精度为±0.3mm |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 专用棱镜 |  | 1个 | 专用精密小棱镜确保数据可靠性，精度达到0.2mm |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 工控笔记本电脑 |  | 1台 | 1、处理器: Intel 酷睿双核以上处理器 2、处理器主频：≥1.04GHz 3、二级缓存：≥2MB 4、总线频率：≥533MHz 5、主板芯片组：≥Intel 945GM 6、内存容量：≥1GB 7、最大内存容量：≥4GB 8、硬盘容量：≥250GB 9、显示屏：≥12英寸 10、显示屏类型：触摸屏 11、标准分辨率：≥1024×768 12、屏幕比例：4:3 13、显卡类型：独立显卡 14、显存容量：共享内存≥1024M 15、续航时间：≥8h 16、重量：不大于3千克 17、操作系统：正版Windows 18、随机配件：电源适配器、驱动光盘、说明书、触控笔 19、附带软件：随机光盘及驱动程序 20、具有PC卡和ExpressCard插槽，具有1394接口、USB端口、RSR232端口、VGA端口、调制解调器端口LAN端口，具有无线，蓝牙功能 21、硬盘可以自有拆下，电池可换 22、液晶显示器 10.1XGA型（TFT）分辨率，高亮度低反射，阳光下可读，触摸屏，1000cd/㎡，可旋转。 23、全镁合金机壳，防水、防尘等级达到IP65标准，抗震机身，抗冲击、宽温、电磁兼容设计 *24、内置组网式无线数据传输模块串口调试软件 *25、内置CRTS III型板平顺性软件 26、关键性能：蓝牙、360度防水、防尘、符合国际IEC529标准、抗跌落冲击。 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 通讯线 |  | 1条 | 三头接口，连接全站仪与电脑，另一头电源预留接口，长度至少1.5米 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 工用笔记本电脑 |  | 1台 | 1、处理器: Intel 酷睿双核以上处理器 2、处理器主频：≥1.04GHz 3、二级缓存：≥2MB 4、总线频率：≥533MHz 5、主板芯片组：≥Intel 945GM 6、内存容量：≥1GB 7、最大内存容量：≥4GB 8、硬盘容量：≥250GB 9、显示屏：≥12英寸 10、显示屏类型：触摸屏 11、标准分辨率：≥1024×768 12、屏幕比例：4:3 13、显卡类型：独立显卡 14、显存容量：共享内存≥1024M 15、续航时间：≥8h 16、重量：不大于3千克 17、操作系统：正版Windows 18、随机配件：电源适配器、驱动光盘、说明书、触控笔 19、附带软件：随机光盘及驱动程序 20、具有PC卡和ExpressCard插槽，具有1394接口、USB端口、RSR232端口、VGA端口、调制解调器端口LAN端口，具有无线，蓝牙功能 21、硬盘可以自有拆下，电池可换 22、液晶显示器 10.1XGA型（TFT）分辨率，高亮度低反射，阳光下可读，触摸屏，1000cd/㎡，可旋转。 23、全镁合金机壳，防水、防尘等级达到IP65标准，抗震机身，抗冲击、宽温、电磁兼容设计 *24、内置组网式无线数据传输模块串口调试软件 *25、内置轨道调整平顺性软件 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 钢轨调测专用软件 |  | 1套 | 1.具有传感器命令，可自动检校轨距、超高、里程、轨检小车的位置。 *2.软件可无线控制全站仪作业包括开关、激光、获取仪器数值、测量等功能，同时可控制小车与全站仪的连接。 *3.测量数据可以根据需要选择所需输出的内容，也可以全选输出成果，有表格和线型记录两种格式。 4.具有道岔精调的功能。 5.安装于电脑上，支持多任务处理，可以在不退出控制软件的情况下检查数据，或执行其它操作。 6.数据报表直接生成保存于电脑上，方便后期处理。 7.可以通过软件直接进行设站。 8.软件支持用户自定义导向轨，可定义国铁标准以及德铁标准。 *9、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 轨道几何形态检测仪(轨检小车) |  | 1套 | *1.可用于铺轨后检查和调整轨道，同时具备相对测量与绝对测量两种功能 2.可实现轨距检测、水平（超高）、检测轨向/高低检测 3.带轨距测量传感器、超高测量传感器、相对里程测量传感器 4.可在CPⅢ控制网中利用高精度全站仪自由设站的方式进行测量 5.可在道岔上进行轨道精调施工测量 6.里程采用光电计数器里程测量方式 7.测量误差：<0.5% 8.里程分辨率：±5mm 9.轨距（mm）： 1435（轨距标准） 10.轨距传感器量程：-35mm-+45mm 11.轨距传感器精度：±0.3mm 12.水平传感器量程：-14.5º -+14.5º换算成高差±225mm 13.水平传感器精度： ±0.3mm 14.水平位置和高程测量精度：±1mm 15.具有搭接功能并且可拆分 16. 含有内置通讯和外置无线通讯两种通讯方式 17.内置电台传输距离在200米以上频率： 2.4GHz 协议IEEE802.15.4 接收灵敏-100dBm 发射功率：19dBm 发射电流：<125mA 接收电流： <45mA 通讯距离： 开阔可达1km（视天线与现场环境而异） 内置锂电池供电时间大于20小时，电量11AH 电压达11v，供电时间可达24小时；专用高精度棱镜精度为±0.2mm *18.分体式配置，与全站仪组合使用。 *19、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 组网式无线数据传输及通讯系统 |  | 2组 | *专用通讯设备，连接小车、全站仪和工控机。含通讯距离可达1000米的超级蓝牙，工作电压为5-12v且带通讯天线频率12.47hz。可以一台全站仪控制多台小车 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 各种数据线及电缆 |  | 1根 | 三头接口，连接全站仪与电脑，另一头电源预留接口，长度至少1.5米 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 伺服马达全站仪（各系统通用） |  | 1台 | *1、角度测量精度（Hz和V）：0.5" (0.15mgon) *2、距离测量范围： 棱镜（GPR1, GPH1P）3：1.5m至3500m 无棱镜 / 任何表面：1.5m至＞1000m *3、距离测量精度 / 测量时： 单次（棱镜）：0.6mm＋1ppm / 典型2.4秒 单次（任何表面）：2mm＋2ppm / 典型3秒 4、光斑大小（50m处）：8mm×20mm 5、测量技术：基于相位原理系统分析技术，同轴，红色可见光 6、图像： 广角相机和望远镜相机：传感器：500万像素CMOS传感器 视场（广角相机 / 望远镜相机）：19.4° / 1.5° 帧频率：高达20帧每秒 7、马达： 直驱，压电陶瓷技术，转速 / 换面时间，最大180°（200gon）每秒 / 典型2.9秒 8、自动照准 (ATR)： 范围： ATR模式/跟踪模式： 圆棱镜（GPR1, GPH1P）：000m / 800m 360°棱镜（GRZ4, GRZ122）：800m / 600m 精度/测量时间：ATR测角精度（Hz, V）：0.5"（0.15mgon）/ 典型3-4秒 9、超级搜索： 范围 / 搜索时间：360°棱镜（GRZ4, GRZ122）：300m / 典型5秒 10、导向光 (EGL) 工作范围 / 精度：5 –150m / 典型5cm，100m处 11、基本参数 自动对焦望远镜放大倍数 / 焦距范围：30x / 1.7m至无穷远 显示屏和键盘：VGA，彩色，触屏，双面，36个按键，带照明功能 操作：3个无限位驱动，1个伺服对焦驱动，2个自动对焦按键 用户自定义快捷键 电源：可更换内置锂电池，具有给电池充电功能，使用时间7–9小时 数据存储：内存 / 存储卡 1GB / SD卡1GB或8GB 接口：RS232, USB, Bluetooth, WLAN 重量：包括电池 7.6kg 12、环境参数 工作温度范围 –20℃至＋ 50℃ 防尘防水（IEC 60529）/ 防雨 IP65 / MIL-STD-810G，方法 506.5-I 防潮 95%，无冷凝 *13、投标企业须提供产品生产厂家授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 精调实训安装工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPIII预埋件、棱镜杆、轨道板、扣件、轨距撑、精调爪、支撑杆、轨枕、钢轨、道岔、碎石等材料费用（含运费及安装施工费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 轨距撑 |  |  | W-001 |  | 8个 |  | 支撑钢轨 |  |
| 2 |  | 精调爪 |  |  |  |  | 36个 |  | 可以双向调整轨道板 |  |
| 3 |  | CRTS I轨道板 |  |  | I型 |  | 2个 |  | 尺寸：长*宽*深=4962*2400*190mm. |  |
| 4 |  | CRTS II轨道板 |  |  | II型 |  | 2个 |  | 尺寸：长*宽*深=6450*2550*200mm. |  |
| 5 |  | CRTS III轨道板 |  |  | III型 |  | 4个 |  | 尺寸：长*宽*深=5350*2500*190mm |  |
| 6 |  | I型轨道板扣件 |  |  | WJ-7 |  | 35个 |  | WJ-7 |  |
| 7 |  | II、III型轨道板扣件 |  |  | WJ-8C |  | 105个 |  | WJ-8C |  |
| 8 |  | 双块式轨枕 |  |  | SK-2 |  | 40个 |  | SK-2：2400x314x280.5mm，约225kg |  |
| 9 |  | 双块式扣件 |  |  | WJ-8A |  | 80个 |  | SK-2双块式的扣件 |  |
| 10 |  | 有砟轨枕 |  |  |  |  | 60个 |  |  |  |
| 11 |  | 有砟轨道扣件 |  |  |  |  | 120个 |  |  |  |
| 12 |  | 预埋件 |  |  |  |  | 8个 |  | 与CPIII棱镜适配 |  |
| 13 |  | CPIII棱镜杆 |  |  |  |  | 8个 |  | 与CPIII棱镜适配 |  |
| 14 |  | 钢轨 |  |  | m |  | 200 |  | 规格：60KG/M |  |
| 15 |  | 道岔 |  |  |  |  | 1组 |  | 9号道岔 |  |
| 16 |  | 道砟 |  |  | m³ |  | 50 |  | 用于有砟铁路 |  |
| 17 |  | 支撑杆 |  |  |  |  | 12个 |  | 双块式支撑杆 |  |
| 无砟轨道施工、CPIII柱施工、有砟铁路施工、道岔施工（含水泥、沙、钢筋、人工费等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CA砂浆 |  |  | m³ | 1.2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 土工织物 |  |  | ㎡ | 173.93 |  |  |  |  |
| 20 |  | 自密实混凝土 |  |  | m³ | 1.8 |  |  |  |  |
| 21 |  | 泡沫塑料板 |  |  | ㎡ | 5.77 |  |  |  |  |
| 22 |  | 挡块混凝土 |  |  | m³ | 0.75 |  | C50 |  |  |
| 23 |  | 底座混凝土 |  |  | m³ | 60 |  | C40 |  |  |
| 24 |  | 底座、道床板钢筋 |  |  | t | 9.07 |  |  |  |  |
| 25 |  | 弹性垫层 |  |  | ㎡ | 2.88 |  |  |  |  |
| 26 |  | CPIII柱施工 |  |  | 个 | 8 |  | 与预埋件浇筑 |  |  |
| 27 |  | 有砟轨道施工 |  |  | m | 75 |  | 碎石，轨枕铺设 |  |  |
| 28 |  | 道岔施工 |  |  | 组 | 1组 |  | 9号道岔 |  |  |
| 29 |  | 地基处理 |  |  | m³ | 1500 |  | 2米深、五米宽 |  |  |
| 30 |  | 供电及给排水设施 |  |  | 组 | 1组 |  |  |  |  |
| 施工过程实物展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 路基支承层 |  |  | m | 5 |  | 清楚展示路基各纵断面组成成分 |  |  |
| 32 |  | 钢筋绑扎 |  |  | t | 0.6 |  | 展示路基施工钢筋绑扎过程 |  |  |
| 33 |  | 防冻层 |  |  | m | 5 |  | 纵断面展示防冻层 |  |  |
| 34 |  | 护坡 |  |  | m | 5 |  | 清楚展示护坡各纵断面组成成分 |  |  |