| 附件三-包3---工业扫描仪等设备参数 预算：292570元 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业扫描仪 | 1 |  |  |
| 2 | 三维桌面打印机 | 1 |  |  |
| 3 | 网络DNC设备 | 10 |  |  |
| 4 | 量具 | 见清单 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

附件

工业三维扫描仪

设备包括技术参数、产品要求，产品配置，配套产品四部分，能实现三维扫描教学，工业曲面检测。

一、技术参数

1. ★分辨率(单位：像素)：500万单色；

2. ★采集范围：(单位：mm3)50×38～500×380之间无极可调，调节采集范围时不需更换镜头；

3. ★空间测量精度(单位：mm)：0.016-0.02（出示中国计量科学研究院有效检定证书）；

4. ★扫描距离(单位：mm)：100-1250可调；

5. ★单幅测量时间（扫描加计算）(单位：s)：≦ 5S；

6. ★测量点距(单位：mm)：0.04～0.5；

7. ★产品通过ISO9001质量管理，体系认证，具有相关证书；

8. ★产品具备计算机软件著作权登记证书；

9. ★平面测量精度可达4μm；

10. ★拼接四种方式：支持标志点、绘点、纹理自动拼接，及手动拼接；

11. ★工作温度、电源：-10℃～45℃、100～240V AC

二．产品要求

1. ★扫描环境检测功能：系统具备扫描环境抖动检测功能。

2. ★系统具备标志点导入功能模块，后台实时自动整体拼接修正，误差不被积累，点云自动去重叠。一键输出完整三维扫描文件。

3. ★独有的标记点中心修正功能和矢量点云拼接技术如黏贴标记点，在导出文件时可

自动去除标记点；

4. ★具备幅面无级调整功能，相移条纹光栅，蓝光光机；；

5. ★同类测量仪器配套功能：具备与三坐标、关节臂等测量设备数据结合使用的功能；

6. ★高精度标定，通过角点检测进行标定，5幅即可完成标定；

7. ★产品通过ISO9001质量管理，体系认证，具有相关证书；

8. ★产品具备计算机软件著作权登记证书；

9. 三维数据采集系统具有高效率、高精度、高寿命、高解析度等优点，特别适用于复杂自由曲面逆向建模，主要应用于产品研发设计（RD，比如快速成型、三维数字化、三维设计、三维立体扫描等）、逆向工程（RE，如逆向扫描、逆向设计）及三维检测（CAV）。

10. ★输出文件格式输出文件格式： ASC、PF、VTX、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D、STL，导出数据可用于CATIA、Geomagic Studio、Imageware，UG,Solidworks等三维设计软件。

11. ★系统具备8阶畸变纠正功能，确保大幅提升精度；

12. ★操作系统：兼容 Windows/2000/XP/Vista/Win7/Win8；

13. ★具备支持光笔打点自动拼合模块；

14. ★具备半导体激光定位功能模块；

15. ★预留产品升级通道，可以随时根据客户的需要升级4目和6目；

16. ★可以根据客户的需要，随时升级到更高精度扫描仪。软件部分免费。硬件成本格。

三、系统配置

1. 专业数据采集软件  1套；

2. 工业镜头：f=12mm, 2个；

3. 工业相机：500 万像素， 2个；

4. 可调数字光学扫描头：1280*768dpi，1个；

5. 高精度标定靶：200*150mm, 0.001mm精度，1套；

6. 标记点：中、小标记点，1套；

10. ★三维扫描仪光笔，1套；

11. 包装箱：专用防震抗压仪器箱，1个；

12. ★650红光半导体激光定位器，1套；

四、配套产品

1.工作站电脑1台

产品类型：移动工作站

CPU型号：酷睿i5-6300HQ 处理器及以上

固态硬盘256GB

CPU主频 2.3GHz以上；最高睿频 3.2GHz；四核；四线程以上。

内存： 8GB以上，DDR4 内存非 ECC

硬盘容量  256GB M.2 PCIe固态硬盘，MPWS；

显示器大小 14-15英寸

显卡芯片nVidiaQuadro M1000M 或英特尔 HD 520以上级别显卡；

显存容量 2GB及以上，纠错；显存类型 GDDR5。

3个或4个USB 3.0端口，带有PowerShare功能；

网卡描述集成英特尔82579M/V 10/100/1000千兆位以太网

蓝牙支持蓝牙功能

1个HDMI端口；

1个VGA端口；

1个网线 RJ-45 接口；

预装操作系统现在都是win10专业版 64位(简体中文)

- 正版后处理软件1套

软件要求（投标时必须给出软件名称）

★可以导入原始CAD格式，允许在CAD模型与实际构造部件之间进行方便的图形比较，即建立CAD与CAM之间的联系。

★能比较网格与实体的偏差分析

★可以提取优化的轮廓曲线，并通过可视化工具分析曲面拟合结果

3.配套实验台一套

实验台要求（投标时必须给出图纸设计）

3.1.材质：25mm三聚氰胺饰面板，E1级，

3.2.颜色：白枫木色；

3.3.单台规格2400mm×1500m m×800mm，

3.4.实验台底座：25mm×50 mm、壁厚1.2 mm方钢支架，静电喷涂，黑色；

3.5.台面隔断板单台规格240mm×1800 mm、240mm×900 mm三聚氰胺饰面板，E1级，黑色，配钢制固定架；

3.6.单台规格配电脑主机箱支架一个，可活动；台面分布Ф60mm线穿孔多个

3.7.满足一至两个实训室的中央型布置与四周型布置两种布置方案；

3.8.满足不同布置模式下实训单元灵活分隔；

3.9.满足不同布置模式下扫描仪的布置；

3.10.满足桌面打印机、电脑、扫描仪桌面灵活布置方式；

桌面打印机

一、主要参数：

1.打印技术：FDM技术。

2.打印体积：290mm X 230mm X 200mm。

3.Z层分辨率：0.05-0.2mm。

4.Z轴定位精度：0.003mm；Z轴直径：16mm。

5.XY轴定位精度：0.01mm。

6.打印丝直径：1.75mm。

7.喷嘴直径：0.32mm。

8.工作环境温度：10℃-35℃。

9.储藏温度： 0℃-35℃。

10.输入电压 ：100-240V，~2A，50-60Hz。

11.输出电压：24V DC @ 6.25A。

12.接口： USB，TF卡（FAT 16，Max.2GB）。

二、产品要求：

1. ★支持SD卡打印、U盘打印和连接计算机打印三种打印方式。

2. ★Z轴定位精度高达0.003mm。

3. ★喷嘴直径0.32mm，智能控制打印头温度和散热风量，兼顾打印速度与打印质量。

4. ★全封闭式金属机身，健康环保。

5. ★全中文5吋彩色触控操作界面，直观显示设备校准及内部数据；一键开关，操作简单方便。

6. ★双散热风扇，全金属机身，自润滑直线轴承，切片软件支持中文以及中文路径。

7. ★打印速度，温度实时可调。

8. ★全中文操作系统，可实现软件关机。

9.★打印机产品必须出示实用新型专利证书

10.★三维桌面打印机必须出示计算机软件著作权登记证书

三、系统配置：

Gram切片软件，

1支剪钳；

1根送丝管；

1根料盘支架；

1套六角板手；

1张1GB的TF卡；

1支螺丝刀；

1根USB连接线；

1卷耐高温贴纸；

1根电源线

打印机原材料10卷

网络DNC设备要求

规格

处理器: 32bit，100MHz ， 内存: 2M，网   口

速度：10/100M自适应，也可支持手动设置。

参数包括：10M半双工，10M全双工，100M半双工， 100M全双工

保护：内嵌2kV电磁隔离串   口：

接口：1个RS-232串口

形式：DB9针    信号：RS-232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND

| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 数量 | 单价（含税） | 合计 | 计数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通游标卡尺 | 150 | 50 |  |  | 0.02 | 量具为国内知名品牌（必须同一品牌，如果同一品牌没有和要求一样的参数，要求采购更高参数产品，同时要求量具交付且使用1年后所有量具做一次检定或者校准，检定和校准机构必须是国家计量承认的部门） |
| 2 | 普通游标卡尺 | 200 | 10 |  |  | 0.02 |  |
| 3 | 普通游标卡尺 | 300 | 10 |  |  | 0.02 |  |
| 4 | 外径千分尺(镶合金)-微米 | 0-25 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 5 | 外径千分尺(镶合金)-微米 | 25-50 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 6 | 外径千分尺(镶合金)-微米 | 50-75 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 7 | 外径千分尺(镶合金)-微米 | 75-100 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 8 | 外径千分尺(镶合金) | 0-25 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 9 | 外径千分尺(镶合金) | 25-50 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 10 | 外径千分尺(镶合金) | 50-75 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 11 | 外径千分尺(镶合金) | 75-100 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 12 | 外径千分尺(镶合金) | 100-125 | 6 |  |  | 0.01 |  |
| 13 | 外径千分尺(镶合金) | 125-150 | 6 |  |  | 0.01 |  |
| 14 | 外径千分尺(镶合金) | 150-175 | 6 |  |  | 0.01 |  |
| 15 | 外径千分尺(镶合金) | 175-200 | 6 |  |  | 0.01 |  |
| 16 | 外径千分尺(镶合金) | 200--225 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 17 | 外径千分尺(镶合金) | 225--250 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 18 | 外径千分尺(镶合金) | 250--275 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 19 | 外径千分尺(镶合金) | 275--300 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 20 | 内径千分尺 | 50--250 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 21 | 内径千分尺 | 50--600 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 22 | 深度千分尺 | 0-25 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 23 | 深度千分尺 | 0-100 | 4 |  |  | 0.01 |  |
| 24 | 公法线千分尺 | 0-25 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 25 | 公法线千分尺 | 25-50 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 26 | 公法线千分尺 | 50-75 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 27 | 公法线千分尺 | 75-100 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 28 | 公法线千分尺 | 100-125 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 29 | 公法线千分尺 | 125-150 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 30 | 尖头千分尺 | 0-25 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 31 | 小侧头千分尺 | 0-25 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 32 | 数显千分尺(二键式) | 0-25 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 33 | 数显千分尺(二键式) | 25-50 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 34 | 数显千分尺(二键式) | 50-75 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 35 | 数显千分尺(二键式) | 75-100 | 2 |  |  | 0.001 |  |
| 36 | 扁头深沟槽千分尺 | 0-25 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 37 | 扁头深沟槽千分尺 | 25-50 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 38 | 扁头深沟槽千分尺 | 50-75 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 39 | 扁头深沟槽千分尺 | 75-100 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 40 | 扁头深沟槽千分尺 | 100-125 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 41 | 扁头深沟槽千分尺 | 125-150 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 42 | 内径百分表 | 6到10 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 43 | 内径百分表 | 10到18 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 44 | 内径百分表 | 18-35 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 45 | 内径百分表 | 35-50 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 46 | 内径百分表 | 50-160 | 5 |  |  | 0.01 |  |
| 47 | 内径百分表 | 160-250 | 2 |  |  | 0.01 |  |
| 48 | 内径百分表 | 250-450 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 49 | 深度游标卡尺 | 0-200 | 10 |  |  | 0.02 |  |
| 50 | 深度游标卡尺 | 0-300 | 5 |  |  | 0.02 |  |
| 51 | 带表游标卡尺 | 150 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 52 | 带表游标卡尺 | 200 | 5 |  |  | 0.01 |  |
| 53 | 带表游标卡尺 | 300 | 5 |  |  | 0.01 |  |
| 54 | 内径游标卡尺 | 10-160碳钢 | 2 |  |  | 0.02 |  |
| 55 | 内径游标卡尺 | 26-200碳钢 | 1 |  |  | 0.02 |  |
| 56 | 内径游标卡尺 | 20-250碳钢 | 1 |  |  | 0.02 |  |
| 57 | 块规 | 83块 | 1 |  |  | 1级 |  |
| 58 | 块规 | 46块 | 1 |  |  | 1级 |  |
| 59 | 块规 | 83块 | 1 |  |  | 0级 |  |
| 60 | 磁力表座 |  | 20 |  |  |  |  |
| 61 | 百分表 | 0-10 | 10 |  |  | 0级 |  |
| 62 | 杠杆百分表 | 0-3 | 10 |  |  | 0.01 |  |
| 63 | 带表内卡规 | 15--35×50 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 64 | 带表内卡规 | 35--55×80 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 65 | 带表内卡规 | 55--75×90 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 66 | 带表内卡规 | 75--95×100 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 67 | 带表内卡规 | 95--115×150 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 68 | 带表内卡规 | 115-135×150 | 1 |  |  | 0.01 |  |
| 69 | 塞尺 | 0.01-1mm | 10 |  |  |  |  |
| 70 | R规 | 0.3-1.5 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1-6.5 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 7-14.5 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 15-25 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 25-50 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 如果投标人不是投标产品的制造厂商，须具备投标产品（投标产品的包号及名称：三维扫描仪、三维桌面打印机、网络DNC设备，量具）制造厂商出具的授权书、售后服务承诺书。

- 所投产品三维扫描仪，3D打印机必须有发布在公共媒体发布的彩页。加盖公章。

- 三维扫描仪中国计量科学研究院检定证书优先考虑采购。（原件携带随时现场备查，如不带原件，视为无效）

- 三维扫描仪、三维桌面打印机产品具备计算机软件著作权登记证书优先考虑采购。（原件携带随时现场备查，如不带原件，视为无效）

5.投标人所投三维扫描仪，3D打印机两年内有多家高校合作经验，以合同或中标通知书为准。