| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控动点 | ★视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米（以公安部型式检验报告为准） 支持20倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux（以公安部型式检验报告为准） 亮度信号信噪比57dB，图像传输延时≤140ms ★支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能（以公安部型式检验报告为准） 支持区域遮盖功能，支持多种颜色、马赛克可选 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于200°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° ★具有1个RJ45网络接口，1个BNC模拟视频输出接口，1个RS485接口（以公安部型式检验报告为准） 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 支持掉电记忆功能 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 ★球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部型式检验报告为准） 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 ★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC（以公安部型式检验报告为准） 支持三码流同时输出 支持标准Onvif协议 支持黑白名单功能 当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤 ★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警（以公安部型式检验报告为准） ★支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测；（以公安部型式检验报告为准） 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 与现有系统兼容。负责系统设计、设备与布线系统安装与调试。 | 8 | 台 |
| 2 | 视频监控定点 | 具有130万像素CMOS传感器； ★最大分辨率1280x960（公安部型式检验报告证明）； ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频（公安部型式检验报告证明）； ★最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）； ★红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明）； ★需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1280x960@30fps，第三码流最大1280x960@30fps，子码流704x576@30fps（公安部型式检验报告证明）； ★在1280x960@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于900TVL（公安部型式检验报告证明）； ★支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile（公安部型式检验报告证明）； ★信噪比不小于55dB（公安部型式检验报告证明）； ★需具大于100dB宽动态（公安部型式检验报告证明）； ★需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； ★支持区域遮盖功能，并能支持8块区域（公安部型式检验报告证明）； ★设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告证明）； ★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明）； ★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明）； ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能（公安部型式检验报告证明）； ★可开启或关闭智能后检索功能（公安部型式检验报告证明）； ★需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能（公安部型式检验报告证明）； ★摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（公安部型式检验报告证明）； ★不低于IP67防尘防水等级（公安部型式检验报告证明）； ★需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口（公安部型式检验报告证明）； ★需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作（公安部型式检验报告证明）； ★设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压（公安部型式检验报告证明）； 与现有系统兼容。负责系统设计、设备与布线系统安装与调试。 | 9 | 台 |
| 3 | 监控软件授权（License）50点 | 多级联网、多系统综合管理、实时视频监控、集中认证、用户权限管理、远程配置设备参数"SOA系统架构设计的联网集成管理平台。平台集成了视频监控系统、入侵报警系统、只智能管理系统等安防系统，秉持网络化、集成化、智能化的理念，采用先进的软硬件开发技术，实现各安防系统的集中管理、多级联网、信息共享、互联互通、多业务融合等功能.统一的管理平台，同时提供编解码设备、报警设备、网络存储设备、管理平台等基础组件 管理平台的设计基于SOA 架构，通过Web Service提供基础服务，方便与第三方业务系统相互集成 系统支持集群技术，满足大规模、大并发量的监控应用 系统集成了海康威视自主知识产权的智能技术，融入到全线产品和业务流程中，提供实时分析、事后智能检索等功能 平台采用多级架构来支持平台系统自身规模的扩展，同时其承载大容量业务接入的核心服务器、分发、编解码等网元均支持灵活扩展、平滑扩容，并提供可开放、可共享的接口 系统提供统一的认证、授权管理机制.支持平台跨多网络部署 支持多种存储方式并存 支持存储集群 支持公网设备接入 支持大屏拼接开窗漫游 支持通过IPAD客户端控制大屏 支持流媒体多级级联 支持平台级联 ★投标方必须提供制造厂商所出具的授权书原件，与原系统必须保持兼容（50路） 与现有系统兼容。负责系统设计、设备与布线系统安装与调试。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频录像机 | • 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； • 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； • 支持最新H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； • 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； • 便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； • 支持录像文件按时间打包； • 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； • 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； • 支持最16路同步回放和多路同步倒放； • 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； • 支持假日录像； • 支持4个SATA接口； • 支持萤石云服务，可一键配置上网； • 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； • 支持GB28181平台接入； • 网络视频带宽160Mbps；与现有系统兼容。负责系统设计、设备与布线系统安装与调试。 | 2 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V5A，与摄像机配套 | 17 | 个 |
| 6 | 网线 | 超五类双绞线，300米/箱 | 5 | 箱 |
| 7 | 摄像机支架 | 材质铝合金,与摄像机配套 | 17 | 个 |
|  |  | 合计 |  |  |

★项为关键项，必须满足，不满足视为投标文件无效。