附件二： 包2机电系专业设备  预算：180000元

清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十字滑台 | 2 |  |  |
| 2 | 主轴总成 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件

十字滑台参数

主要技术要求：

1、 十字滑台等基础件全部采用高强度铸铁，组织稳定，永久确保品质。

2、 X、Y轴采用高精密滚珠丝杠：

(1) 二轴高精密滚珠丝杠C3级，搭配预压式螺帽，确保最低背隙。

(2) 二轴滚珠丝杠以精密专用60º斜角滚珠止推轴承支撑，运转精度高

3、X、Y轴进给均采用直线滚动导轨支撑。

4、X坐标行程 ：450 mm

5、Y坐标行程 ：350 mm

6、X、Y快速进给速度：30 m/min （如装伺服电机可实现）

7、提供不少于3天的免费的设备使用培训（免资料费）

8、含安装费、运费

9、十字滑台包含所需的附件（包括所有应用到的工具）

（1）十字滑台总成 V6016   1 个

（2）大理石平尺 800mm-1m  (0或1级) 1块

（3）力矩搬子  1把 按照导轨螺钉紧固要求配

（4）找表弯板  1套 检测丝杠上母线最高点用

（5）电机座与轴承座同轴度检棒  1套 两座检棒装配好

（6）大理石方尺 300mm×300mm 1块

（7）三级检查棒、Y轴螺母端面检查棒、定位螺钉、等高测量块、水平仪、手动倒角工具各1个

（8）磁力表座和百分表各1个

（9）工具箱一个

（10）滑座装配图纸、丝杠装配图纸、技术要求、装配工艺及检验精度标准电子版作为说明书提供。

附图

主轴总成参数

一、主要技术参数

1.最高转速：8000rpm

2.锥孔规格：BT40

3.允许功率：11kw

4.设计拉刀力：8000±300N

5.松刀力：不小于15000N

6.轴承规格：前：Φ110x3 后：Φ95x2

7锥孔跳动：≤0.012mm

8.主轴尺寸：长459mm 直径150mm

9.主轴重量：50KG

二、特点

（1）主轴零件

1.使用铬锰钛合金钢20CrMnTi；

2.经标准正火及热处理程序处理，满足高韧性、高耐磨性和高稳定性；

（2）套筒

1.采用优质结构钢；

2.经正火及调质处理，满足高精度和高稳定性；

（3）轴承隔环

1.采用优质结构钢；

2.经标准正火及热处理后加工研磨，满足高精度和高稳定性；

（4）加工组装

1.精密加工和组装区采用恒温调控，精确选择公差配合，确保主轴各项精度；

2.针对职业技能大赛及职业院校实训要求，轴承与心轴，轴承与套筒采用间隙配合，间隙量0.01mm。便于拆装；

3.锁紧螺母均按照标准值用扭矩扳手锁紧；

（5）动平衡

1.使用SCHENCK CAB803动平衡仪精确校验主轴动平衡，并提供每根主轴的校验记录；

2.主轴动平衡达到ISO 1940规范G1等级；

（6）特殊结构

1.主轴采用浮动反扣结构可有效保护打刀机构及主轴轴承，延长使用寿命；

2.良好的迷宫环设计可有效防止切削油和异物侵入，保护主轴轴承，延长使用寿命；

三、随机附件

主轴专用支架ZZY2014-69501、扭力扳手Y200、钩型扳手、80-90mm、钩型扳手、90-95mm、机油壶各一个（套），工具箱一个，装配图纸、技术要求、装配工艺及检验精度标准电子版作为说明书提供。（含所有应用到的工具）

四、提供不少于3天的免费师资培训（免资料费）

五、含安装费、运费

附图