| 品目号：1-1 产品名称：微型台式木工修边机 数量：1 |  |
| --- | --- |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 额定电压：220V～240V 额定功率：200W 工作频率：50/60HZ 恒定转速：6000rpm 台面尺寸：不小于300*150mm 通过手轮可调节修边机的刀片高度，手轮具有零位复位功能。 |
| 品目号：1-2 产品名称：微型台式切断机 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 额定电压：220V～240V 额定功率：200W 工作频率：50/60HZ 恒定转速：6000rpm 台面尺寸：不小于230*230mm 工作台可左右旋转45度 |
| 品目号：1-3 产品名称：台式圆盘锯机 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 额定电压：220V～240V 恒定转速：7000rpm 台面尺寸：300*300mm 切割角度：可调节斜切角度45度 切割厚度：1～22mm 锯片尺寸：50mm～85mm |
| 品目号：1-4 产品名称：微型台式厚度刨床 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 额定电压：220V-240V 额定功率：200W,50/60Hz. 加工数据：刨平最大宽度为80mm 最大厚度40mm 刨削深度：0.2～0.8mm 刨削速度6,000rpm 进料速度：4.8m/min 工作台尺寸：工作台长度不小于232mm 机身尺寸：不小于280 x 230 x 235mm 自动而一致的进刀机构带防护反冲保护 滚花和悬挂的进给辊可接受不均匀的工具 |
| 品目号：1-5 产品名称：小型激光雕刻机 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 额定电压：220V～240V 工作频率：50/60HZ 功率：130W 雕刻面积：300*200mm 雕刻速度：0～500m/s 雕刻深度：0～5mm 定位精度：0.01mm 最小成型文字： 汉字2*2mm 数字1*1mm |
| 品目号：1-6 产品名称：工作台 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 平面尺寸：不小于800*3000mm 台面高度：800mm 台面材质：石英石 台面厚度：不小于25 mm |
| 品目号：1-7 产品名称：实木方凳 数量：20 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 实木方凳 材质为优质硬木 直立四柱式腿 凳面长方形，硬实木，厚度不小于2 cm 高度50-55cm |
| 品目号：1-8 产品名称：手电钻工具 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 电钻：可正反调速 额定输入功率：600 W 空载转速：0～2600 rpm 功率输出：360 W 扭矩 (软拧紧应用)：0,0/1676,0 Nm 额定扭矩：20,0 Nm 钻轴连接螺纹：1/2"～20UNF 夹头直径：1,5～13 mm（含全套钻头） |
| 品目号：1-9 产品名称：自动量程万能表 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 直流电压：400mV～1000V 交流电压：400mV～750V 直流电流：400μA～10A 交流电流：400μA～10A 电阻：400Ω～40MΩ 电容：4 nF～200uF 频率：100HZ～30MHZ 温度：-20～1000℃ |
| 品目号：1-10 产品名称：数显液塑限联合测定仪 数量：5 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 圆锥仪总重：76g±0.2g 和100g±0.2g 圆锥角度：30°±0.2° 测读入土深度：0～22mm ★测读精度：0.1mm，估读0.05mm 测量时间：5秒 电磁吸力：＞100g 电源 ：220V ±10％ |
| 品目号：1-11 产品名称：电动脱模器 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 脱模器丝杠上升速度：94mm/min 脱模器丝杠下降速度：94mm/min 脱模丝杠最大移动距离 ：240mm 脱模器丝杠最高上升极限距（L）：270mm 脱模器丝杠最低下降极限距（L）：30mm |
| 品目号：1-12 产品名称：手工铺砂仪 数量：10 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 量砂筒：一端封闭，容积为25±0.15mL， 推平板：推平板应为木制或铝制，直径50mm，底面粘一层厚1.5mm的橡胶片，上面有一圆柱把手。 刮平尺：可用30cm钢尺代替。 |
| 品目号：1-13 产品名称：手动重型击实仪 数量：10 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 锤底直径 ：51/51 锤质量：2.5/4.5 落高 ：305/457 击实筒内径：102/152 击实筒桶高：116/116 容积 ：947.4/2103.9 护筒高度：50/50 |
| 品目号：1-14 产品名称：水泥胶砂 数量：10 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 振动部分总重量：4.35Kg±0.15Kg 振动部分落差：10mm±0.2mm 振动频率：1HZ 振动次数：25 电源、功率：220V、50HZ、30W |
| 品目号：1-15 产品名称：承载比CBR试验仪 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 电源电压：220V 最大荷载：30KN、50KN(两种可选) 上升速度：1mm/min 惯入杆直径：50㎜×100㎜ 试件尺寸：Φ152㎜×170㎜ |
| 品目号：1-16 产品名称：砂浴电炉 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 电源电压：220V 电炉功率：2×1KW 沙浴容积 ：300×450×90(mm) |
| 品目号：1-17 产品名称：电动铺砂仪 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 砂漏斗尺寸：砂漏斗容量约70ml。砂漏斗下部开口宽 2.7mm 铺砂带尺寸：宽50mm、厚4mm 砂漏斗移动速度：约15mm/秒 砂漏斗移动范围：约290ypoy 直流电机电源：12V、3.3A |
| 品目号：1-18 产品名称：表面振动压实仪 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 电源电压：380V 电机功率：0.75～2.2 KW 振动频率: 30～50HZ 激振力： 10～80KN 夯板作用在试样表面静压力：18Kpa以上 试筒规格：钢制大筒一个，内径280mm ；钢制小筒一个，内径152mm |
| 品目号：1-19 产品名称：恒温水浴 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 电源电压：220V 电炉功率：2×1KW 沙浴容积 ：300×450×90(mm) |
| 品目号：1-20 产品名称：钢筋切割机 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 切断扁钢最大规格：85×16mm 切断方钢最大规格：(Q235A)40×40mm 切断角钢最大规格：63×63mm 切刀公称冲程：34mm 连续切断次数 ：35次／min |
| 品目号：1-21 产品名称：水泥恒应力压力机 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 最大试验力：300KN 测力范围：10～300KN 测力示值相对误差：±1% 控制加荷速度范围：0.1～8KN/s 加荷速度误差：≤±5% 活塞行程：80mm 上下压板之间距离：0～380mm 电机功率：1.1kW |
| 品目号：1-22 产品名称：摆式摩擦系数测定仪 数量：3 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 摆动的力矩：615000g.mm 摆重量：1500±30g 摆重心矩：410±5mm 橡胶片对路面的正向静压力：2263g 摆头倾斜5°处自由放下到摆动停止的次数：不少于70次。 橡胶片外边缘距摆动中心距离：508mm. |
| 品目号：1-23 产品名称：多功能电动击实仪 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 工作电压：380V 锤击速度 ：30次/分±1次 电机功率：250W，1440转/分 设定锤击次数：0～99次之间 |
| 品目号：1-24 产品名称：数显式回弹仪 数量：5 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 数据处理规范：执行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011） 标称动能：2.207J 弹击拉簧刚度：785 N/m 弹击锤冲程： 75mm 钢砧率定回弹值： 80±2 采样示值一致性： ≤±0.5 （数字化输出采样值与游标读数差值） 显示屏： 16位真彩色，176×220分辨率，5级背光调节 数据存储量： 200个标准构件(每一构件99个测区)，20个专用测强曲线 电源： 3.7v 1500mAH 可充电锂电池（限于HT225-W型）； 功耗：最大背光情况下≈100mA（语音功能关闭） 通讯接口：USB2.0全速 |
| 品目号：1-25 产品名称：数显摆式摩擦系数测定仪 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 摆头质量：1500g±30g 摆重心距：410mm±5mm（自摆动中心距离） 摆动的力矩：615000克毫米 橡胶片对路面的正向静压力：2263g(22.2N) 电脑摆式仪橡胶片规格 ：76.2mmx25.4mmx6.35mm 橡胶片外边缘距摆动中心距离：510mm 摆值精度：1BPN，摆值范围 0～150BPN 电脑摆式仪工作电源：DC12V，500MA 温度测量精度：0.1℃，测量范围 0～100℃ 电脑摆式仪电池续航能力：充满电可连续工作35小时 角位移传感器精度：0.1° 角位移传感器重复性：0.5° BUXIAOYU3.3吋中文液晶屏 工作状态、摆值、温度、电源电压、试验次数等参数全部中文显示。 工作温度：-15℃～65℃ |
| 品目号：1-26 产品名称：混凝土压力试验机 (2000KN) 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 最大试验力：2000kN 试验力示值相对误差：≤±1% 上下压板尺寸：φ225mm、φ300mm 上下压板最大间距 ：320mm 活塞最大行程：30mm 活塞直径 φ：250mm 液压泵额定压力：40MPa 电源功率三相：0.75kW |
| 品目号：1-27 产品名称：电子天平 数量：15 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 最大称量 ：30000（g） 精度：1g |
| 品目号：1-28 产品名称：电子天平 数量：10 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 最大称量：10000(g) 精度：0.1g |
| 品目号：1-29 产品名称：电子天平 数量：10 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 最大称量 ：5000(g) 精度 ：0.01g |
| 品目号：1-30 产品名称：集料标准筛 数量：15 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 筛具：0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5 |
| 品目号：1-31 产品名称：集料标准筛 数量：15 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 筛具：9.5/13.2/16/19/26.5/31.5/37.5/53/63/75/90 |
| 品目号：1-32 产品名称：60T微机控制电液伺服万能试验机（钢绞线专用） 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 主要技术指标： 最大试验力：600KN 油缸行程：不低于250mm 拉伸最大距离：不低于900mm 钢绞线夹持直径：9.5～15.2mm,15.2～18mm 钢筋夹持直径：φ13～φ40mm 扁试样夹持厚度：0～40mm 位移速率控制调节范围：0.1—90mm／min 钢绞线专用拉线式引伸计：最大标距500或600mm ，标距可调节 试样夹持方式：自动液压夹持 试验加载方式：采用电液伺服自动化加载试验方式 试验软件要求：试验方法可编程、试验报告可编程（报告模版为Excell文档，也可存储为网页格式）、过程控制可编程、试验曲线三轴（在同一图形上同时显示不同的试验曲线）显示、试验曲线过程可自动存储和回放，支持远程联网等功能。 电子引伸计指标： 钢绞线专用引伸计测量范围(mm)： 100 钢绞线专用引伸计分辨力：0.001mm 钢绞线专用引伸计示值准确度： ±0.5% 钢绞线专用引伸计标距(mm)：500或600 电子引伸计测量范围： 标距的20%以内 标具： 50mm 电子引伸计测量精度：优于示值的±0.5% 设备关键配置要求 1.主机：六柱主机结构（四根镀鉻光杠、两根丝杠） 2.控制器：全数字多通道闭环测控系统一套（提供该产品的认证证书） 3.伺服油源（琴台式一体化伺服油源） 伺服阀：进口伺服阀一只 负荷传感器：高精度轮幅式负荷传感器一只 油泵：采用进口低噪音齿轮泵一台 台式商用电脑一台,主要参数： 显示器：19寸宽屏液晶 CPU型号：Intel 赛扬双核 G1820 CPU主频：2.7GHz 内存容量：2GB 硬盘容量：500GB 显卡、声卡：集成 电源：110V～220V ，180W 自适应交流电源供应器 |
| 配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 试验软件：中英文联网软件一套 电子引伸计：:标距50mm，变形范围10mm 钢绞线专用引伸计：标距500或600mm，变形范围100mm 钢筋拉伸夹具： 圆钳口：Φ13mm～φ27mm；Φ27mm～φ40mm各1个 平钳口： 0mm～30mm；20mm各1个 钢绞线拉伸夹具：（圆钳口：φ9.5～φ15.2、φ15.2～φ18各1个）一套 三点弯曲夹具：（支棍直径：Φ50mm；弯头直径:Φ50mm）一套 压缩夹具：一套 随机工具：一套 弯曲压头：Φ50，一个 常用工具及数据存储系统配置：一套 安全防护网：一套 |
| 品目号：1-33 产品名称：混凝土单边冻融试验机 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | ★适用标准：《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082-2009） 最大试件容量：10件 温度范围：-25℃～25℃（精度<0.1℃） 温度均匀性：各点极差<1℃ 测量精度：±0.5℃ 显示分辨率：0.01℃ 试件尺寸：150*110*70（mm) 3组（10个试件） 试验机主机：（不锈钢箱体）1台 不锈钢试验盒：（单边冻融试验用）10个 台式商用电脑一台,主要参数： 显示器：19寸宽屏液晶 CPU型号：Intel 赛扬双核 G1820 CPU主频：2.7GHz 内存容量：2GB 硬盘容量：500GB 显卡、声卡：集成 电源：110V-220V ，180W 自适应交流电源供应器 传感器：4只 -45℃防冻液：4桶（100kg) 说明书合格证：1份 继电器、熔断器（备用）：各 1个 PLC连接线：1根 冻融周期：4小时降温-3小时恒温-4小时升温-1小时恒温 满载时：满载时运转时冻融箱内各点温度极差不超过1℃ 压缩机：采用半封闭式压缩机，节能、环保、稳定等特点 最大功率：3KW 电源：三相四线 380V 50HZ 控制部分：采用微机全自动控制 |
| 品目号：1-34 产品名称： 多功能混凝土渗透性综合试验仪 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 适合标准： 《混凝土氯离子扩散系数快速实验》（NT Build492） 《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（CCES-01--2004） 《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 JTG/T B07-01-2006 《杭州湾跨海大桥专用施工技术规范》 《青岛海湾大桥专用施工技术规范》 《ASTM C1202混凝土抗氯离子渗透性电测法》 《JTJ275-2000海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范》 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》（2005铁建设160号） 测试通道：8路 8个独立开关、8路测试通道、8路测温通道、8路外置保险 温度精度：±1℃ 输入电压：AC220V 输出电压：10～60.0V可调 电压精度：±0.1% 电流精度：±1% 扩散系数有机玻璃水槽：6个独立水槽 每个有机玻璃水槽尺寸：370*270*280（mm） 电通量夹具：6对有机玻璃块 显示方式：采用上位机操作，主机上不采用液晶屏显示 功能：既可做NTB实验，又可做RCM实验以及ASTM电通量实验 采集：仪器工作采用动态平衡，自动采集记录初始和结束时的电流和温度 测温：自动测温、自动选择电迁移时间 测量精度：精度高，可准确检测小于10-12m2 /s的氯离子扩散系数 电压：各通道电压实现单路独立控制 界面、记录：软件界面友好，显示并记录各通道电压、电流、温度及时间 保护措施：多项完全保护、防止误操作而引起的意外损坏。 试验数据要求：电通量数据、扩散系数的测试数据自动保存 |
| 配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 真空饱水机：1个 多功能耐久性主机：1个 有机玻璃试验箱：2个 不锈钢箍：12个 硅胶桶：6个 不锈钢导电板：6个 不锈钢固定螺栓：24个 铜板电极：12个 密封胶圈：12个 温度传感器：6个 直流电源导线：6个 有机玻璃块：6个 九针串口线：1个 |
| 品目号：1-35 产品名称：混凝土钢筋锈蚀&电阻率综合测定仪 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 产品用途： 在电位测量模式下可测量混凝土结构中的钢筋锈蚀电位。它监测小面积或大范围的结构，可在任意方向上测量，水平、向上、向下。在电阻率测量模式下，可以对混凝土的电阻率进行测量，评估混凝土结构的锈蚀风险。 测试方式： 两种钢筋锈蚀电位测试方式：直接法和梯度法，适应于不同的测试现场。 混凝土电阻率测试：0-2000 kΩcm大范围 触摸彩屏显示与控制，另附按键输入 屏幕：直接显示锈蚀电位彩色色阶图，可在现场快速、直观评估锈蚀程度 数据保存：多功能上位机易于数据保存与整理 电池：可充电锂电池 数据打印：附微型打印机直接打印 量程：0-2000 kΩcm,±1000mV 显示分辨率：0.1 kΩcm,1mV 数据存储量：各128组 PC通讯参数：波特率 115200 液晶尺寸：640*480 |
| 配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | Wenner传感器、饱和硫酸铜探头 电阻率标准模块 AC适配器、超导海绵塞 连接电缆、连接线 微型打印机及充电器 上位机软件及数据线 |
| 品目号：1-36 产品名称：恒温水养护箱 数量：3 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 温度控制仪误差：±1℃ 电源电压：220V±10% 电源频率：50HZ 压缩机功率：60型240W 加热器功率：1000W 工作室尺寸：60型180*320*70（mm）*60只 1100*850*1820（mm ） |
| 品目号：2-1 产品名称：GPS测量仪器 数量：5 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 1、技术指标 GNSS性能 220通道 ★BDS B1、B2、B3(能实现北斗独立解算) GPS L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 GLONASS L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBAS L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星） Galileo GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B 定位输出频率： 1Hz～20Hz 初始化时间：小于10秒 始化可靠性：＞99.9% 技术特点 ★支持实时静、动态双频RTK解算，同时支持单BD-2解算模式。 依据kRTK技术，能够保障定位精度的可靠性、数据解算质量。 具备智能动态灵敏度技术，能适应各种环境的变换，实现远距离的定位环境。 全面兼容高精简报文，易于数据传输及配套软件的应用开发。 初始化时间：小于10秒； 初始化可靠性：99.9% 定位输出频率：1Hz 差分格式支持：CMR，CMR+，RTCM2.1， RTCM2.2，RTCM2.3，RTCM3.0，RTCM3.1 输出格式支持：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 网络模式支持：VRS,FKP,MAC，支持NTRIP协议 精度指标 RTK水平精度：±1cm + 1ppm RTK垂直精度：±2cm + 1ppm 静态、快速静态平面精度：±2.5mm + 1ppm 静态、快速静态高程精度：±5mm + 1ppm 码差分定位精度：0.45m (CEP) 单机定位精度：1.5m (CEP) 数据通讯 ★内置发射电台：内置2W高性能发射电台，实现全无线作业。 ★具备电台路由功能，流动站网络模式下接入CORS后，可将CORS的差分信号通过内置电台播发出去，给附近的其他流动站提供差分信号。 ★UHF数据链：高端电台模块，采用SMT组装，集成度高，稳定提升电台作用距离 网络数据链：GPRS（3G/CDMA可选配）网络通讯模块，国际通用，自动网络登录，兼容各种CORS系统的接入 外接数据链：可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块，自由切换，适应各种工作环境 蓝牙：Bluetooth II，标准1.1 数据存储 标配64M内存 即插即用USB，无需安装驱动 输入与输出接口 1个外置GPS天线接口 1个七针数据传输口 1个五针差分数据口 1个2针电源口 电气物理特性 电池：内置双电池组，不小于8800mAH，可正常工作16小时以上 电压：7.2V 主机功耗：2W 功能键和指示灯 显示屏：128×64分辨率，2寸液晶显示 四键操作：可视化操作，方便快捷 ★指示灯：四指示灯，观察仪器运行情况 环境特性 防水：水下1m浸泡 防尘：完全防止粉尘进入 防震：坚固轻便的外壳，抗2米自然跌落 工作温度：-40℃～+60℃ 存储温度：-55℃～+85℃ 手簿参数： CPU Cortex-A8主频 1GHz高速CPU 操作系统：标配WEH6.5(Mobile6.5)系统，可选配Android4.0 ★屏幕：不小于3.5" 高分辨率半透屏 ★存储：RAM 512MB,ROM 8GB,支持SD卡扩展最大支持32GB ★键盘：支持全键盘，支持触笔， 电池：3.7V 4200mAh, 蓝牙：BT2.1+EDR，长距离蓝牙，最远20米（正向） USB 标准Micro-USB接口、可直插U盘、支持OTG功能 RFID/NFC：手簿标配RFID,支持蓝牙自动配对 ★重力感应：支持电子水准仪 ★其他传感器：支持温度气压高度计 防水防尘：IP67 抗跌落：1.5m 环境温度：工作温度：-30℃～60℃;存储温度：-40℃～80℃" ★该产品能和该单位现有的北斗主板的RTK(灵锐S-86)能实现电台和网络的三星及单独北斗联合作业。 |
| 品目号：2-2 产品名称：全站仪 数量：10 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 距离测量部分： 类型：红色可见激光 ★载波：0.650 – 0.690 μm ★EDM类型：同轴 系统综合部分： ★气象修正：输入参数自动改正和传感器自动改正 ★大气折光和地球曲率改正：输入参数自动改正 ★棱镜常数修正：输入参数自动改正 距离测量准确度： ★标准棱镜模式：±(1＋1×10−6·D)ｍｍ（D：棱镜与主机之间的距离，单位为：米） ★无棱镜模式：±(3＋2×10−6·D)ｍｍ（D：目标物与主机之间的距离，单位为：米） 测程： ★标准棱镜模式：5000m ★无棱镜模式：1000m 角度测量 ★测角方式：连续绝对式 码盘直径：79mm 最小显示读数：0.1″/ 1″/ 5″可选 ★准确度：1″ 探测方式 ： 水平盘：对径 垂直盘：对径 望远镜： 成像：正像 物镜有效孔径：48ｍｍ 放大倍率：３０× 视场角：１°３０′ 最小对焦距离：1.2ｍ 自动补偿器 ★系统：双轴光电式 ★工作范围：±4′ ★分辨率：1″ 水准器： ★管水准器：30″／2ｍｍ ★圆水准器：8′／2ｍｍ 光学对中器： 成像：正像 放大倍率：3× 调焦范围：0.5ｍ～∝ 视场角：5° 激光对中器： 准确度：±0.15mm (1.5m处) 激光点光斑直径：3mm (1.5m处) 波长：630nm—670nm 显示部分： ★类型：640×480点阵高清高亮彩屏 ★影像部分： ★像素 ：300万 ★焦距 ：16mm ★视场： 12.5×11.7度 ★刷新速度： 11 帧/秒 ★景深 ：2 m～∝ ★存储 ：jpeg ★数码变焦 ：zoom (1x,2x,4x) ★白平衡：自动 ★亮度 ：自动 数据传输： ★接口：ＲＳ－２３２Ｃ， USB , SD卡 机载电池： 电源：锂电池 电压：直流7.2Ｖ 电池：3100mAh 连续工作时间：8h 使用环镜： 使用环境温度：－20℃～＋50℃ ★须提供产品制造厂商授权委托书及售后服务承诺书 |
| 品目号：2-3 产品名称：GNSS RTK测量系统 数量：3 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 主要技术参数 系统配置： 启动时间：不大于3S 数据存储：内置8GB/16G存储器，支持最大32G SD卡扩展 GNSS配置： ★系统内核：采用国际PCC多星多系统内核 ★通道数：不少于220 BDS：B1、B2 GPS：L1 C/A、L2E、L2C、L5 GLONASS：L1 C/A、L1 P、L2 C/A （仅限于GLONASS M）和 L2 P GALILEO：升级预留 输出格式：ASCⅡ:NMEA-0183以及二进制：Trimble GSOF 差分支持：sCMRx、CMR、CMR+、RTCM2.1、2.2、2.3、3.0、3.2 静态格式：支持GNS、Rinex双格式静态数据 精度和可靠性： ★RTK定位精度：平面：±8mm+1ppm； ★高程：±15mm+1ppm ★静态、快速静态精度：平面：±2.5mm+1ppm； ★高程：±5mm+1ppm ★码差分：0.4m ★SABS差分：1.2m 初始化时间：典型8秒 初始化可靠性：>99.9% 数据更新率：最大支持20Hz 内置通讯 内置网络 WCDMA/HSDPA/EDGE/GPRS/TD-LTE,支持CDMA2000 WiFi通信：可提供WiFi热点服务，蓝牙通信 内置收发一体电台 功率：0.1W～5W可选 频段：450MHz-470MHz 传输速率：19.2kbps、9.6kbps；频道数：116 无缝兼容进口GNSS 外挂电台： 30W/35W,电台频段450MHz～470MHz； 传输速率：19.2kbps、9.6kbps；116个频道可灵活切换； 面板：单按键， 指示灯：三个LED灯，卫星灯、通讯灯、电源灯 电气物理特性 电池：高容量锂电池单块5000mAh/块（2块），可拆卸，单块电池GPRS移动站连续工作时间12小时以上。 输入电压：直流 6～28V DC，带过放保护 功耗：不大于4.0W 材料：外壳采用镁合金材料 环境特性： 防尘防水：IP67；可抗2米水下临时浸泡，完全防止粉尘进入 相对湿度：100%，抗冷凝 工作温度：-40℃～65℃ 存储温度：-40℃～75℃ 控制手薄参数： 系统配置 操作系统：Android 4.2操作系统 处理器不劣于：1.2G 4核处理器 存储：≥1GB内存,≥4GB闪存 显示：≥3.7英寸户外高亮显示屏,支持多点电容触摸屏 具备全数字、字母键和快捷键.导航键, 支持用户定义快捷键 GPS性能 高灵敏度抗干扰GPS天线，≥20通道GPS 更新率：1Hz 首次定位时间：≤30秒（典型） 单点定位不劣于：5米 通讯接口 支持蓝牙、USB, WIFI 双卡双待(3G及2G通信制式)，支持手机通话功能 可扩展存储卡；最高达32GB Micro-SD 电气 锂电池电池容量不低于6000mAh,支持在线充电 单块电池可连续工作不低于25小时 应用功能 ≥800万像素自动对焦摄像头,高亮LED闪光灯 具备麦克风、支持3.5mm音频插孔 支持0TG模式数据传输，支持二维码参数分享 具备重力感应器、电子罗盘、气压计、距离感应器、光感应器、三轴陀螺仪 物理环境 防尘防水：不劣于IP68 防摔：抗1.2米自由跌落 |
| 品目号：2-4 产品名称：全站仪 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 主要技术参数： 角度测量：(Hz、V) 测角原理：绝对编码 最小读数：1″/5″/10″(可选) 测角标准：2″ 望远镜： 放大倍数：30X 视场角：1°30′ 最短视距：1.2m 成像：正像 补偿器 系统：光电一体式双轴补偿器 补偿范围：±3′ 设置精度：1″ 距离测量：(IR) 测程单棱镜：大气一般/好 4000m/5000m 使用反射片：1000m 测距精度：2mm+2ppm 测量时间(精测/跟踪)：0.8秒/0.3秒 无棱镜测距：(RL) 测程(使用反射率为90%的柯达白卡)：800m 测距精度：3mm+2ppm 测量时间：1.5秒 内存数据容量：20000数据点(标配8G U盘) 通讯端口：标配RS232串口、Mini-USB口、U盘口和蓝牙（选配） 数据格式：ASCII 操作 操作系统：实时操作系统 显示屏：3.2英寸192*96高亮LED显示屏，亮度3级可调 键盘：双面数字蓝色背光水晶键盘 激光对点器 类型：激光对点,4级亮度调节(光学对点器可选配) 精度：1mm(仪器高1.5m) 环境条件 工作温度范围：-20℃～+50℃ 存储温度范围：-25℃～+70℃ 防尘防水（依据标准：IEC60529）：IP66 电源供应 电池类型：高能锂电 电压/容量：7.4V，不小于 3400mAh 工作时间：16小时(新电池25℃时30秒测量一次) 24小时连续测角模式 测量次数：不少于12000次 |
| 品目号：2-5 产品名称：光学水准仪 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 望远镜每公里往返标准偏差：不大于1.0mm 放大倍数：不小于32X 视场角：1°20′ 最短视距：不大于0.6m 成像：正像 物镜口径：不小于36mm 视距乘常数：100 视距乘常数：0 补偿器 系统：X型吊丝，空气阻尼 仪器精度 仪器工作范围：±15′ 安平精度：±0.3″ 圆水准泡精度：8′/2mm 度盘分度值：1°或1gon 物理特征 与三脚架连接螺纹：M16或5/8″ 底盘型式：球面平面 |
| 品目号：2-6 产品名称：桥梁设计软件,网络教学版（不少于75节点） 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | （一）总体要求 所采购桥梁设计软件要求完全按照新规范、新的通用图的标准来绘制，数据输入简单、快捷并且有示意图参照，数据输入诊断、错误提示与定位。该软件应满足集设计、出图、工程量统计为一体的自动化桥梁设计需求。 ★（二）规范标准要求 所采购桥梁设计软件要求符合以下规范标准： 1、《公路工程技术标准》JTG B01-2003 2、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 5、《公路桥梁板式橡胶支座》 JT/T 4-2004 6、《公路桥梁伸缩装置》 JT/T 327-2004 7、《公路桥梁结构上部构造系列通用设计图》08年部颁 ★（三）系统要求 1、软件所适用系统应具有先进性、实用性、普及性及操作方便性。支持Win7，XP，2000，2003 及以上，支持单机模式，既有完全独立可执行程序，也同时支持网络模式，要求在AutoCAD平台上使用，支持AutoCAD2004以上的所有版本。 2、出图文件应全部采用AutoCAD自带图元绘制，便于后期修改与传播。 3、软件应为网络版，可以实现局域网内80个节点同时使用。 ★（四）具体功能要求 所采购桥梁设计软件应包含以下几个功能模块： 1、中、小桥梁设计模块 能够支持常规的中、小桥的设计、出图、计算和工程量统计等工作。具体功能应包括： （1）任意角度和跨径的简支结构、桥面连续结构、先简支后连续结构的上部设计、出图、工程量统计、桥型布置图等。 （2）支持不同上部结构形式构成的多联复杂桥型，可处理整体式路基、分离式路基或低等级公路的单幅路桥梁；可处理左右半幅路基宽度不同、跨径不同及结构不同的双幅桥。 （3）能处理的上部结构有实心板、空心板、T梁、小箱梁等，具体结构形式有：钢筋混凝土现浇简支板、筋混凝土现浇连续板、装配式钢筋混凝土简支板（实心板）、装配式钢筋混凝土简支空心板（圆形挖孔）、装配式先张法预应力混凝土简支板（圆形挖孔）、装配式先张法预应力混凝土空心板（简支、简支变连续）、装配式后张法预应力混凝土空心板（简支、简支变连续）、装配式预应力混凝土箱形梁桥（简支、连续）、装配式预应力T梁（简支、简支变连续）、装配式简支单孔空心板结构（八边形挖孔）、普通钢筋混凝土现浇实心板（简支、连续） （4）支持工程、项目、图纸的多级管理，可方便地查询、分类操作各种图纸。 2、变宽箱梁设计模块 变宽箱梁设计模块应支持任意角度、任意跨径、任意曲线、直线的等宽、变宽箱梁，支持任意加箱、任意分叉、任意斜交的复杂结构结构。 具体功能应包括： （1）绘制弯、斜、变宽、分叉乃至异型箱梁的一般构造图。支持变悬臂、变箱室、分叉及多种倒角形式的自动化、参数化绘图。 （2）绘制弯、斜、变宽、分叉乃至异型箱梁的普通钢筋构造图。支持按预应力和普通钢筋混凝土结构的不同特点和不同设计方法绘制，自动编排钢筋和统计数量。 （3）绘制弯、斜、变宽、分叉乃至异型箱梁的预应力构造图。支持纵、横、竖三向预应力体系的自动化绘图。 （4）绘制弯、斜、变宽、分叉乃至异型箱梁的横梁钢筋构造图。支持中、端横梁的多支座和横向托出处理，绘制横梁的普通钢筋和预应力构造图。 （5）具有CAD辅助设计工具箱，包括局部分析、设计绘图、编辑标注、表格、钢筋、钢束、布局等工具集。 （6）与结构计算软件结合的导入工具，实现上部结构设计计算向绘图快捷转化。 3、下部设计模块 能够支持常规的桥梁下部结构的设计、出图、计算和工程量统计等工作。具体功能应包括： （1）持桥台结构类型有：桩柱式桥台、肋板式桥台、重力式桥台（支持直墙身、一字墙）、轻型薄壁台。 （2）支持桥墩结构类型有：盖梁柱式墩（支持四边形盖梁、L型盖梁和倒T型盖梁,支持普通钢筋和预应力结构）、方形桩柱式桥墩、圆形桩柱式桥墩、轻型薄壁墩、城轨高架花瓶墩。 （3）支持基础结构类型有：支持四边形扩大基础、桩基础、实体承台桩基础、框架式承台桩基础、U型扩大基础。 （4）支持单独的部件设计出图，比如单一的系梁部件、耳墙部件、搭板部件、桩部件等。 ★（五）其他要求 1、软件应具有针对桥梁设计教学特点进行软件优化的拓展能力。 2、软件提供方应至少进行3次软件使用方面的培训。 3、对于在软件应用中出现的问题，软件提供方应能给予及时、有效的解答、处理。 4、如果涉及到“规范”、“规程”、“标准”等更新升级，软件提供方应在尽可能短的时间给予免费升级，并负责相关的培训。 |
| 品目号：3-1 产品名称：商用台式电脑 数量：82 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 主要配置及技术参数 CPU ：Intel 第四代CPU i3 主板：Intel H81 显卡：集成显卡 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 声卡：集成声卡 扩展槽：6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,并且间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备，后置2个USB3.0) 2个串口，2个PCI Express*1 ，1个PCI Express*16 内存：4G DDR3 硬盘：500G SATA3 光驱：无 电源：电源小于等于180W 鼠标、键盘：1000DPI USB光电鼠标；PS2防水抗菌键盘（要求具有抗菌检测报告） 机箱：机箱报警开关（在通电和断电的情况下，均可实现机箱开启报警） 机箱顶置电源开关，MATX立式20升，带机箱锁位，支持扩展双硬盘 带后IO安全盖板（不使用任何锁具即可锁定键盘线、鼠标线、网线、显示器线，不打开机箱的情况下，安全盖板无法拆卸，确保设备安全） 显示器：19.5英寸宽屏LED液晶显示器 随机安装应用： 1、主板集成硬盘数据保护与恢复功能； 2、具有对资产的实时管理和监控功能：当电脑的软件、硬件发生变化和缺失时，能够远程报警实时提示管理员，并可查询电脑的软硬件运行状态； 3、具有远程端口锁定功能：管理员可以通过操作控制端电脑远程将学生机的端口（USB口、键盘口、鼠标口、网口、串口、屏幕）锁定，不允许学生进行操作，保证计算机机房的安全； 4、具有排程同传功能：管理员可以提前设置好同传的时间及内容，能够实现在无人值守的情况下，电脑按照提前的设置自动完成数据同传操作； 5、具有断点、断电续传功能：电脑意外掉线或掉电后，在整个同传未结束时故障恢复可以继续传输，并且先前传输完的内容有效； 6、具有远程屏蔽外网功能：管理员可以远程控制被控端电脑是否可以上网，或者实现禁止运行某些程序； 7、主板集成网络同传功能（传输速度大于1G/分钟）：能够利用网络同时对多台电脑进行操作系统和软件的安装； 8、远程唤醒及可同时控制所有计算机重启/关机； 9、服务器端可单独对任一客户端进行硬盘保护参数的设置； 10、支持IP地址及用户名批量修改; |
| 品目号：3-2 产品名称：单反数码相机 数量：3 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 单反级别: 入门级 镜头：18-135 屏幕尺寸: 3 像素: 1800万 储存介质: SD卡 单反画幅: APS-C画幅 感光元件类型: CMOS 对焦点数: 9点 是否支持外接闪光灯: 支持 是否支持机身除尘: 支持 是否支持机身马达: 支持 传感器尺寸: 22.3mmx14.9mm 曝光模式: 程序自动曝光、快门优先、光圈优先、手动曝光 影像处理类型: DIGIC 5 |
| 品目号：3-3 产品名称：激光打印机 数量：2 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 打印速度：33 页/分钟 首页输出：< 8.0 秒（就绪后） 打印质量：1200 x 1200 dpi 分辨率 打印负荷：不少于 50000 页/月 标配输入容量：300 页 标准介质尺寸：A4、A5、A6、B5、信封 支持的介质类型：纸张（证券纸、轻质纸、重磅纸、普通纸、再生纸、糙纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、重磅介质 介质重量：纸盒 1：60 到 163 克/平方米 处理器速度：600 MHz 标配内存：128MB 接口：USB 2.0 端口、千兆以太网 |
| 品目号：3-4 产品名称：二合一笔记本电脑 数量：5 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | CPU:酷睿I5 内存容量:8GB 固态硬盘:128G 尺寸:11.6英寸 屏幕比例:16:9 屏幕：触摸屏 |
| 品目号：3-5 产品名称：笔记本电脑 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | CPU:酷睿i7-4510U 固态硬盘:不小于256G 尺寸:15.6英寸 显存容量:2GB 显卡类型:双显卡 内存容量:8GB 显卡芯片:NVIDIA GeForce 840M＋Intel GMA HD 4400 屏幕比例:16:9 |
| 品目号：3-6 产品名称：摄像机 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 摄像机类型:高清摄像机 光学变焦倍数:12倍 内存容量:其他/other 屏幕尺寸:不小于3.5英寸 像素:不低于1420万 存储类型:闪存式 防抖性能:光学防抖 传感器尺寸:1英寸 是否触摸屏:是 支持：WIFI 感光元件类型:CMOS 适用场景:专业级 |
| 品目号：3-7 产品名称：多功能打印一体机 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 功能：打印、复印、扫描、传真 （一）打印 打印技术指标 打印速度（黑白） 正常：不低于 41 ppm 黑白：不大于 10 秒 打印技术：激光打印 打印质量：1200 x 1200 dpi 分辨率（黑白最佳） 显示屏： 8.0 英尺（(20.3 里面）；触摸屏LCD（彩色图形）；可旋转（可调节角度） 处理器速度：不低于800MHz “云打印”功能：有 移动打印功能：云打印、Apple AirPrint™、Mopria 认证 标配端口： 2 个高速 USB 2.0 主机端口 1 个高速 USB 2.0 设备端口 1 个千兆以太网 10/100/1000T 网络 1 个外部接口 1 个硬件集成接口 2 个内置 USB 主机端口 最低系统要求： Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 64 200MB 可用硬盘空间 兼容的操作系统硬件系统要求，请参见 microsoft.com Mac OS X 10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion 硬盘可用空间：不小于1GB 有关操作系统兼容的硬件系统要求、CD-ROM/DVD-ROM 或 Internet， 兼容的操作系统： Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP2+)、Windows Server 2003 (SP1+)、Windows Server 2008 32 和 64、Windows Server 2008 R2 64、Windows Server 2012 64 Mac OS X 10.6、OS X Lion、OS X Mountain Lion Novell Linux (Windows Installer 具备与驱动程序相同的操作系统支持，以下系统除外： Windows XP SP2+（仅 32 位）； Windows Server 2003 SP1+（仅 32 位）；驱动程序和安装程序均不支持 Windows Vista Starter) 内存：不小于1.5 GB 标准嵌入式安全硬盘：不小于320 GB 加密级别：不低于AES 256 硬件加密 纸盒：100 页多用途纸盒，2 个 250 页进纸盒 纸张处理（进纸）：3500 页容量进纸盒（带支架） 纸张处理（出纸）：不小于250页 支持双面打印； 支持的介质尺寸： A3，A4，A5，B4 (JIS)，B5 (JIS) 介质尺寸（自定义）： 纸盒 1：76.2 x 127 到 312 x 469.9 毫米； 纸盒 2：148 x 210 到 297 x 363 毫米； 纸盒 3：148 x 210 到 297 x 431 毫米 介质类型： 纸张（彩色、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸、硬纸）、证券、卡片、信封、标签、透明胶片、牛皮纸 支持的介质重量: 纸盒1:45～199 克/平方米 （二）扫描 扫描技术指标 扫描仪类型：平板式，ADF 扫描文件格式：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A 光学扫描分辨率600 dpi 最大扫描尺寸（平板）:297 x 420 毫米 最大扫描尺寸 (ADF):297 x 420 毫米 最小扫描尺寸 (ADF）:68 x 148 毫米 扫描速度： A4 ：50 页/分钟（黑白）、30 页/分钟（彩色） 双面ADF扫描 支持的文件格式： 数字发送：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A 易用型 USB：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A 易用型 USB 进行打印：PDF、PS、预打印文件（.prn、 .pcl、.cht） 扫描输入模式 复印、扫描至电子邮件、扫描至网络文件夹、扫描至 USB、保存至设备内存、开放式延展平台 (OXP) （三）复印 复印技术指标 复印速度（一般）黑白：不小于 41 cpm 复印分辨率（黑白文本）：600 x 600 dpi 复印缩小/放大设置：25% 到 400% 复印量（最大）：9999 份 （四）传真 传真技术指标 传真发送速度：不小于33.6 kbps 传真分辨率：不小于300 x 300 dpi 工作湿度范围：30% 到 70% 相对湿度 |
| 品目号：3-8 产品名称：固定投影仪 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 主要参数 产品类型：教育投影机 ★投影技术；3LCD 显示芯片：0.63英寸芯片 ★亮度：4000流明 对比度：3000:1 标准分辨率：XGA（1024*768）灯泡参数 光源类型：超高压汞灯 ★投影参数 变焦方式：手动变焦 聚焦方式：手动聚焦 变焦比1:1.2 SDTV：480i@60，480p@60，576i@50，576p@50 接口参数： 输入接口： 2×模拟RGB：15针微型D-sub端子 1×HDMI端子 2×分量视频：15针微型D-sub端子 1×S-视频：微型DIN端子 1×复合视频：RCA 端子 2×微型立体声端子 2×RCA端子 1×微型单声道端子 输出接口： 1×模拟RGB：15针微型D-sub端子 2×RCA端子 控制接口1×USB显示/USB鼠标控制：USB（B） 1×无PC演示：USB（A） 1×RS232C：9针D-sub端子 1×RJ-45端子 电源性能：AC100-120V/AC220-240V 扬声器功率：不小于16W 屏幕尺寸 ：不小于100英寸 |
| 品目号：3-9 产品名称：便携式投影仪 数量：1 |  |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 投影系统：RGB 光阀式液晶投影系统 投影方式：前／后／吊顶 主要部件技术参数 LCD：尺寸：0.55 英寸 (D8) 驱动模式多晶硅TFT 有源矩阵 像素数 786,432 dots (1024 x 768) x 3 实际分辨率 XGA 纵横比 4:3 投影镜头： 类型：手动光学变焦 / 手动聚焦 F 值：1.58～1.7 焦距：13.52 mm-16.22 mm 变焦比：1.2 ( 光学变焦 ) 镜头盖：滑盖 ( AV mute 滑盖 ) 灯泡类型：230 W UHE，参考寿命：4000 小时(标准亮度模式) 屏幕尺寸（投影距离）：不小于100 英寸（0.72～8.77 米） 投射比（变焦：广角）：1.19 偏移量：7.9:1 亮度： 白色亮度、标准模式、2600 流明 色彩亮度、标准模式、2600 流明 对比度：2000:1 色彩再现：全彩（10.7374 亿种颜色） 有效扫描频率（模拟） 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz 水平：15 kHz to 92 kHz 垂直：50 Hz to 117 Hz 操作温度：5 ℃ to 35 ℃，( 20%-80% 湿度 ) 操作海拔：0米到2000米（超过1500米区域：应用于高海拔模式） 贮藏温度：-10 ℃ to 60 ℃，( 10%～90% 湿度，解冻 ) 供电电压：100～240 V 交流 +/-10%，50/60 Hz 额定电压/电流：100-240 V 交流 50/60 Hz 2.9～1.3A 耗电量额定电压／电流：100-240 V AC 50/60 Hz 3.3～1.5 A 主要功能： 内置扬声器：声音输出1W 易用功能： 声影控3 合1USB 投影 用户按钮 投影机ID 管理 前排风设计 A/V mute 画面冻结 局部放大 帮助功能 无PC 演示 JPEG 浏览器 EasyMP Slide Converter 影片回放（动态的JPEG） 遥控移动光标 高效功能 直接开机：5 秒快速启动 直接关机：零秒冷却 调节功能： +/-45 度垂直梯形校正 +/-30 度水平梯形校正 自动垂直梯形校正 水平梯形校正按钮 快速四角调节 信号源搜索 操作面板保护功能 安全功能 密码保护 用户标识设定 Kensington 锁 |

单击此处输入文字。