信息系机房门禁管理系统升级

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技 术 参 数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制软件 | 能够在现有的实验室管理系统下实现对接，可查看门禁系统状态及相关数据基于网络的分布式视频数据集中管理与存储，还具有强大的智能识别与智能分析处理功能，支持CMRTP/RTCP协议。支持2000nvs点，具有视频存转发、传感数据传输、控制命令转发、客户综合授权管理、报警信息处理等功能，支持B/S网络与C/S网络结构的客户端访问。可实现的功能有：1.系统设置：实验室信息设定，实验室布局设定，组织架构设定，角色设定，教师管理，学生管理；2.教务管理：实验中心信息，教学计划管理，实验设定，实验课程设定，实验预约，实验预习，排课管理，开放实验室管理，实验过程考核，实验报告管理，留言管理，通知管理，座位管理，考勤管理；3.安全中心：门禁授权，照明管理，插座电源，智能电源，视频管理，一卡通管理，警报布防管理；4.仪器管理：仪器信息管理，仪器状态管理，维修管理，借用管理，消耗品管理；5.日志管理：系统日志，警报日志，仪器日志；6.信息查询：实验课查询，成绩查询；7.使用帮助 | 1 | 套 | 厂家免费升级及做数据对接，需提供彩页资料 |
| 2 | 智能控制器 | 智能控制器：结构采用入式RTOS设计,32位ARM，网络接口: 10/100M自适应★支持TCP/IP、 DNS、NTP、CMRTP网络协议;其他：AC220V电源输入；带有完善的状态指示灯和故障诊断指示灯；低功耗，最大仅2W功耗；支持ZIGBEE无线传感器节点。系统要求可控制实验室现有的物联网节点。网络接口： 1个RJ45 10/100M自适应以太网接口，网络功能： 10/100M自适应,6kV抗静电能力; 支持TCP/IP、 DNS、NTP、CMRTP网络协议;报警接口： 支持ZIGBEE无线报警器；业务功能：支持视频服务器,客户端软件；无线频段：2.4GHz，无线协议 IEEE802.15.4，重量： 0.9Kg；电源电压： AC220V电源输入，1A。温度： 工作:0~+60℃ 非工作:-40~+85℃。实时反馈存入数据库，用户通过登入B/S架构管理系统进行门禁状态查看与控制。支持远程管理刷卡取电节点模式控制管理、授权管理与刷卡报表查询。具有远程状态查询及控制管理功能。支持交流接触器接入管理，远程开启及状态查询。支持将上位机的控制指令转发至各采集终端或者控制终端。可存储10万笔合法卡号和30万笔事件记录。支持TCP/IP有线联网，同时支持ehome协议，主机支持刷卡、刷卡、开门按钮等多种开门方式。支持用户管理员通过B/S架构管理系统进行单门、多门集体开门控制管理。支持用户管理员通过B/S架构管理系统进行远程一卡通授权、撤销权限管理。支持用户管理员通过B/S架构管理系统（与实验室现有实验管理系统能够对接）进行人员出入查询：人员姓名、学号、卡号、时间及相应事件。支持学生预约、审核授权开启门禁系统，并记录开门事件。 | 30 | 台 |  |
| 3 | 门禁机 | 支持M1卡、CPU卡.Mifare卡/485+Wiegand /IP64/适合120及86盒安装 | 30 | 台 |  |
| 4 | 出门按钮 | 开门开关。电子电工产品类型: 86型，颜色: 雅白 | 30 | 个 |  |
| 5 | 写卡设备 | USB接口；工作频率13.56MHz；支持卡13.56MHz MF1 S50卡及其兼容卡读写距离：<10cm；+C18；要求兼容本校固有校园一卡通。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 门禁卡 | 钥匙扣形式，多颜色可选 | 200 | 片 |  |
| 7 | 电磁锁 | 锁体材质： 硅钢片、紫铜漆包线、铝合金；配件：U、Z型支架。通电上锁、断电开锁；配件：U、Z型支架最大拉力280kg×2/锁500x48.5x25mm/吸板180x38x11mm/DC12V或DC24V/工作电流12V/500mAx2,门锁状态输出/延时0/3/6/9秒可调 | 20 | 把 | 用于20个玻璃门 |
| 8 | 电控锁 | 工作电压：DC12V，开锁电压：DC12V 600mA，静态电流≤5mA，工作温度：-10℃~+55℃，产品尺寸：锁体大小：24mm*28mm（宽*高）。 | 10 | 把 | 用于10个铁门。 |
| 9 | 闭门器 | 45kg承重力，定位角度90°，门宽范围650-900mm，使用寿命大于50万次 | 34 | 套 |  |
| 10 | 线管，辅材 | 包含系统运行所需的全部配件等。要求具有：1.具有丰富的布线经验，了解上述招标产品性能；2.对设备、门窗进行专业改造，按要求 安装相关设备、门锁等；3.能在尽量少破坏墙体的基础上进行布线，并保证安装完成的工程可长期稳定运行；4.自备布线工具及耗材（六类非屏蔽双绞线；信号控制线；信号控制线；超五类非屏蔽网线；PVC线管；电源排插；以及安装所需器材，如KGB线槽、锁母、直接、铁卡子、接地卡、桥架、铜带、螺丝、PVC胶布等）；5.对现有设备加装相关管理控制器件以达到智能管理目的；6.对门锁、开关进行改造，其中包含玻璃门单、双开7.对实验室原有el系列设备可实现兼容。8.实行交钥匙工程 | 1 | 批 |  |
| 11 | Ups电源电池 | - 12V7.5AH蓄电池 音响 消防安防门禁UPS电瓶12V7.5A替12V7.2AH电池 | 8 | 块 |  |