信息系数字媒体艺术中心教学设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学投影仪 | 3台 | 投影机特性:便携 投影技术:3LCD 显示芯片:3×0.59英寸芯片 亮度:3200流明 标准分辨率：WXGA（1280*800） 最高分辨率：1600*1200 扫描频率：水平14-93kHz 垂直47-93Hz 变焦方式:手动变焦 聚焦方式:手动聚焦 变焦比:1.6X 投影比:1.40:1-2.27:1 投影距离:0.76-7.62m 屏幕比例16:10 梯形校正垂直：±20度 具有无线投影功能可无线链接笔记本电脑、pad、有无线功能的智能手机、相机、可无线链接播放ppt课件 附件：120寸投影幕布一块，激光笔1支，遥控器1个，线材 1批 |
| 2 | 5.1音响系统 | 1套 | 监听音箱 5只：监听级有源电子分频扬声器系统；两路四阶倒相式系统；5.25英寸中低音、28mm球顶高音；频响范围 53Hz-20kHz；灵 敏 度 87dB；额定阻抗 4Ω；功率范围 10-80 W；额定功率 每声道总功率45W RMS、双声道合计90W RMS；信 噪 比 >94dB；失 真 度 THD<0.05%；输入灵敏度 350mV；输入阻抗 2kΩ 有源低音炮 1只：一路封闭式有源超低音；10寸专业超低音扬声器；频响范围 25Hz-200Hz(Direct)/ 25Hz-80Hz(80Hz)；灵敏度 85dB(2.83V/1m)；额定阻抗 4Ω；额定功率 150W；信噪比 >90dB(不计权)；输入灵敏度 200mV；输入阻抗 32kΩ 声卡 1个:模拟声卡 外置;音频接口同轴光纤输出、6.5mm通用麦克风输入、4个模拟输入、线路输入、唱放输出、MIDI 输入输出;采样位数 24 bit;总线接口 USB 线材：全套高品质专业接线（含接电脑、接蓝光播放器、接声卡、接音箱） 含设计安装 |
| 3 | 移动雷电监视盒 | 1套 | SDI视频输出：1路10-bit SD/HD可切换 HDMI视频输出：1路HDMI A类接口 SDI音频输出：8通道嵌入式SD和HD SDI音频输出：8通道嵌入式SD和HD 计算机接口：Thunderbolt 音频采样：电视标准采样率48 kHz，24 bit 视频采样：4:2:2 色彩精度：10-bit 色彩空间：REC 601，REC 709 HDMI分辨率：像素到像素HD分辨率输入到连接的设备 HDMI色彩精度：10 bit 多速率支持：SDI和HDMI可在标清和高清之间切换 附件：雷电线 BNC线 1条 |
| 4 | 外置雷电采集盒 | 1套 | SDI视频输入：1路10 bit SD/HD可切换。 SDI视频输出：1路10 bit SD/HD可切换。 模拟视频输入：1组分量YUV通过3个BNC或RCA接口，可切换到S-Video或复合输入。分量输入支持HD和SD。 模拟视频输出：1组分量YUV通过3个BNC或RCA接口，可切换到S-Video或复合输出。分量输出支持HD和SD。 HDMI视频输入：1路HDMI A类接口。 HDMI视频输出：1路HDMI A类接口。 模拟音频输入：双通道模拟音频通过专业平衡XLR接口或非平衡RCA接口。 模拟音频输出：双通道模拟音频通过专业平衡XLR接口或非平衡RCA接口。 AES/EBU音频输入：BNC接口，双通道非平衡带采样率转换器。 AES/EBU音频输出：BNC或RCA接口，双通道非平衡带采样率转换器。 SDI音频输入：16通道嵌入式HD。8通道嵌入式SD。 SDI音频输出：16通道嵌入式HD。8通道嵌入式SD。 HDMI音频输入：双通道嵌入式SD和HD。 HDMI音频输出：双通道嵌入式SD和HD。 计算机接口：Thunderbolt 附件：雷电线 BNC线1条 |
| 5 | 三脚架 | 1套 | 专业脚架+云台；最大管径 28.6mm；最小管径 15mm；最高工作高度 1625mm；最低工作高度 239mm；节数 5节；折叠高度 405mm；最大负荷不低于12kg ；球型云台 |
| 6 | 三角架 | 4个 | 材质：铝合金 功能：定位拍摄，全景水平仪 最低高度：48CM 最大高度：173CM 节数：４节 最大承重：不低于20KG |
| 7 | 录像机 | 1个 | 使摄录一体机能输出的4K RAW格式为4096x2160像素分辨率，帧率可为23.98p、25p、29.97p、50p和59.94p。将4KRAW数据记录到存储卡上之后，工作流程将会变得与4K电影机一样，与索尼FS700配套使用，与摄像机同一品牌 提供生产厂家出具的合法有效授权书原件和原厂售后服务承诺书原件 |
| 8 | 4K接口单元 | 1个 | 接口单元具有3G HD-SDI输入，并将数据转换为4K RAW 并通过录像机录制到存储卡上，与索尼FS700配套使用，与摄像机同一品牌 提供生产厂家出具的合法有效授权书原件和原厂售后服务承诺书原件 |
| 9 | 存储卡 | 1块 | 超高速、高容量和高可靠性闪存媒体，为要求苛刻的高帧率 4 K 和 2 K 16 位线性高分辨率数字电影。 512 GB 的容量, 2.4 Gbps 的写入速度。与索尼 FS700配套使用，与摄像机同一品牌 |
| 10 | 存储卡读卡器 | 1个 | 提供了一个接口USB 3.0，为的AXSM内存卡，支持AXS-R5录像机和4K/2KRAW工作流程。采用了USB 3.0的高速传输速度，并与PC和Mac兼容。与索尼FS700配套使用，与摄像机同一品牌 |
| 11 | 连接组件 | 1套 | 录像机支架1套 适用于所投录像机 导轨2根 适用于所投录像机 供电线1条 适用于所投录像机 摄像机及附件定制铝箱2个：现场量尺定制 四轮平板图书、设备手推运输车:可折叠、承重好耐用耐磨 |
| 12 | 摄像机附件 | 1套 | 电池 2块：V字型锂离子电池;具有四段电量显示;电压：14.4V;容量：126Wh;最大输出功率：70W 电池充电器 1个：便携式充电器，两通道顺序充电，输入： AC 100V-240V 50/60Hz 充电输出： DC 14V-20V, 1.9A 适用电池： V字型电池 录像机托架1个：有设计好的1/4”和3/8”螺孔，可把录像机安装在摄像机系统的底座导轨支架、冷靴架、魔术手等装置上。 硬盘盒1个：USB3.0，支持2.5/3.5寸SATA硬盘，产品材质 塑胶 |
| 13 | 照相机 | 10套 | 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：23.5*15.6MM 有效像素：2410万像素 画幅：APS画幅 显示屏尺寸：3.2英寸 显示屏像素：92万像素 显示屏比例：4：3 取景器：光学取景器 镜头类型：标准变焦 镜头防抖：光学防抖 焦距：18-105mm ISO感光度：以1/3或1/2EV为步长在ISO100–6400之间进行微调 快门速度：1/8000–30秒（以1/3、1/2EV为步长进行微调）、B门、遥控B门、X250 防抖功能：光学防抖 存储介质：SD卡,SDHC卡 视频格式：MOV 附件：专用相机包1个，32G SDHC卡1块,多层镀膜uv镜1个 提供生产厂家出具的合法有效授权书原件和原厂售后服务承诺书原件 |
| 14 | 照相机 | 10套 | 画幅：APS-C 有效像素：1800万 最高分辨率：5184×3456 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：22.3×14.9mm 影像处理器：DIGIC 5 标准变焦镜头 焦距：18-135mm 最近对焦距离：0.39m 最大放大倍率：0.28倍 对焦点数：9点 最大光圈范围：F3.5-F5.6 镜头结构：12组16片 镜头防抖：IS光学防抖 快门速度：1/60-1/4000秒 感光度范围：自动、ISO 100-6400、最高扩展为25600 高清格式：支持1080P高清视频拍摄 液晶屏类型：TFT彩色液晶监视器 液晶屏尺寸：3英寸 晶屏像素：104万 视频格式：MOV 附件：专用相机包1个，32G SDHC卡1块，多层镀膜 uv镜1个 提供生产厂家出具的合法有效授权书原件和原厂售后服务承诺书原件 |
| 15 | # 航拍飞行器 | 1个 | # 飞行器：最大上升速度 6 m/s ；最大下降速度 4 m/s；最大水平飞行速度 20 m/s ；最大飞行海拔高度 6000 米；悬停精度 垂直: +/- 0.1 米 ； +/- 0.5 米；水平: +/- 0.3 米 ；障碍物感知范围 0.7 - 15 m； # 相机：影像传感器 1/2.3 英寸 CMOS；有效像素1200万；镜头 FOV 94° 20 mm f/2.8 焦点无穷远；ISO 范围 100-3200 (视频) 100-1600 (照片)；电子快门速度 8 - 1/8000 秒；照片最大分辨率 4000×3000；视频存储最大码流 60 Mbps；视频格式 MP4 / MOV（MPEG-4 AVC / H.264）支持存储卡类型 Micro SD 卡 充电器：电压17.4 V；额定功率 100W；APP / 图传 # 云台：可控转动范围俯仰-90°至+30°；稳定系统 3-轴 # 视觉定位系统：速度测量范围 飞行速度≤10 m/s；高度测量范围0 至 10 米；精确悬停范围 0 至 10 米 # 遥控器：工作频率2.400 GHz-2.483 GHz； # 附件： # 智能飞行电池1块：容量 5350 mAh；电压 15.2 V # 铝箱 1个：HICASE带脚轮的 Phantom 4专用铝箱手提拉杆保护箱，内含橡胶棉（非劣质泡棉）内胆。 |
| 16 | # 摄像机 | 1台 | # 机身材质：合成金属 # 总像素：1200万 # 有效像素：约1200万 # 操作模式：手动或透过手机应用程式远程控制 # 传感器类型：CMOS # 传感器尺寸：1cm x 1cm # 最大分辨率：4K 30fps (3,840 X 2,160) # 短片拍摄：4K 30fps (3,840 X 2,160) # 镜头类型：潜望式 # ISO感光度 视频：6400/1600/400 （Portune模式下) 照片：800/400/200/100 （Portune模式下) # 白平衡模式：自动/3000K/5000K/6500K（Portune模式下) # 存储介质：Micro SD 卡 # 记录格式：静止影像：JPEG 动态影像：h.264 codec/MP4 # 记录分辨率 视频：4K/2.7K/1440P/1080P/960P/720P/WVGA # 数据接口：微型USB接口/USB线/Micro HDMI输出 # 特性：防水/内置 Wi-Fi 和蓝牙 # 附件： # 防水、实用手持附件、背板电池、胸带、头带、吸盘及支架；三向自拍杆、大力蛇形臂、八爪鱼三脚架、镜头保护盖、大号收纳包、MicroSDHC 32GB Class10 80Mb/s存储卡 2块 |
| 17 | 摄影灯 | 4套 | # 1、影视闪光灯3台 ：色温 5600K±200K；闪光输出精度 1%；指数 GN60；回电时间 0.4~1.3S；造型灯模式 比例模式 同步模式 关闭模式；功率调节 LED显示 5级光圈控制 1~1/16功率输出；触发方式 光敏感应器 闪光同步插孔 闪光测试按钮；闪光持续时间 1/240S 2、拍摄台1个：60*130CM，拍摄台调节角度为110-180度，平放后可用于拍摄大件物品 3、柔光箱2个： 60*90CM 4、八角柔光箱1个： 90CM 5、铝灯架2个: 最高高度230CM 6、灯架1个：灯架高度：1400mm~3850mm 横杆长度：1100~2140mm 承重：3.5kg # 7、引闪器1个：频率：2.4GHz 通道：16 有效工作距离：100m 闪管同步速度：1/250s* 8、标准反光罩1个：55° 9、JB-A附件1套：四叶档光板，蜂窝网，红黄蓝三色滤片 10、背景板1块：60*130cm PVC 11、延长线2条：1.5米 USB 12、备用造型灯泡1个 13、300mm三合一对焦板18%度灰白平衡调整 14、300mm *400mm白色反光板 |
| 18 | 摄影布光附件 | 1套 | Rosco#3032柔焦纸1卷， Rosco#3403灰片1卷、 Rosco#Cinefoil黑铝箱纸1卷、镝灯用橙、土、黄、红、蓝、绿、咖色灯光用玻璃纸，中号旗架60*75cm6个，中号黑旗含架2个、中号白旗含架2个、寺冈布基胶带10卷、苹果箱2个、米菠萝25K(200*120CM*3\100*120CM*2)米菠萝钢叉（四叉）2个 |